建设项目环境影响报告表

（脱密本）

项目名称： 深圳市皇利展示设备有限公司新建项目

建设单位：    深圳市皇利展示设备有限公司

编制日期：二O二0年九月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 深圳市皇利展示设备有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 深圳市皇利展示设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | *** |  |  |  | 联系人 | *** |  |  |
| 通讯地址 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园A栋厂房一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | *** |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 518000 |  |
| 建设地点 | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园A栋厂房一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | 塑料制品制造C2929 模具制造C3525 其他未列明金属制品制造C3399 其他通用设备制造C3490 |  |  |
| 租赁面积 （m2） | 1850 |  |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 |  | 其中：环保投资 （万元） |  | 18 | 环保投资占总投资比例 |  | 10 |
| 评价经费 （万元） | 1.0 |  |  |  | 预期投产 日期 | 2020年10月 |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 深圳市皇利展示设备有限公司成立于2009年10月30日，统一社会信用代码9144030069551833，主要从事塑胶产品、模具、五金工具、展示器材及设备的生产和销售。企业租赁深圳市宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园A栋厂房一层，从事塑胶产品、模具、五金工具、展示器材及设备的生产，年产量为塑胶产品200万个，模具150万个，五金工具150万个，展示器材及设备50万个。厂房系租赁，性质为工业厂房，租赁面积为1850m2，劳动定员20人。 项目投产运营后，可能会对周围环境产生一定的影响。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目分类管理名录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）规定和《深圳市人居环境委员会关于印发＜深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录＞的通知》（深人环规［2018］1号）等的要求，本项目属于《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》中“N-116塑料制品制造”中“其他”、“I-53金属制品加工制造”中“其他”、“K-71通用、专用设备制造及维修”中“其他”的项目类别，需编制“环境影响报告表”。 受深圳市皇利展示设备有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目基本情况 项目总投资 150 万元，租用厂房面积为 1850平方米。项目劳动定员 20人，项目建设性质为新建，项目具体的产品方案及建设内容如下表所示： 2.1产品产量 表1-1 项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 年产量; 年运行时数; 备注. 1; 塑胶产品; 200万件; 2400小时; /. 2; 模具; 150万件; 2400小时; /. 3; 五金产品; 150万件; 2400小时; /. 4; 展示器材/设备; 50万件; 2400小时; /. 2.2主要建设内容 企业租赁深圳市京中康物业管理有限公司的宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园A栋厂房一层进行生产，项目主要建设内容见表1-2。 表1-2 企业主要建设内容一览表 类型; 序号; 名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 1; A栋厂房一层; 建筑面积1850㎡，建设有生产车间、仓库; A栋一层，层高3.8m，总高度18m. 辅助工程; /; /; /; /. 公用工程; 1; 给水; 依托当地供水管网; /. 2; 排水; 依托本园区建设的化粪池; /. 3; 供电; 依托当地电网; /. 环保工程; 1; 废水; 生活污水依托园区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入沙井污水处理厂处理后排放; /. 2; 废气; 集气罩收集后（收集效率为95%）后，经管道通入到一套“UV光解+活性炭吸附装置”内处理（处理效率为90%）后，高空排放; /. 3; 噪声; 加强设备维护与保养，隔声、减振; /. 4; 固体废物; 生活垃圾; 分类收集，环卫部门统一处理; /. 一般固废; 设置一般固废暂存间，分类收集，外售，综合利用; /. 危险废物; 设置危废暂存间，分类收集，委托有资质单位处置; /. 2.3主要原辅材料及能源消耗 表1-3 项目主要原辅材料一览表 产品; 名称; 年用量（万件）; 最大储存量; 储存方式; 来源; 运输方式. 塑胶制品 模具 五金产品 展示器材/设备; 塑胶粒; 80; /; 袋装; 外购; 货车运输. 模具钢; 50; /; 盘状. 钢板; 80; /; 固态，仓库. 金属钢管; 50; /; 盘状. 塑胶配件; 50; /; 卷状. 五金配件; 50; /; /. 塑胶粒：聚乙烯由乙烯进行加聚而成的高分子化合物，聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，稍能伸长，无毒，易燃，燃烧时熔融滴落，发出石蜡烧时的味道，聚乙烯的性能与其分子量有关，也与其结晶度有关。聚乙烯的很多机械性能都能决定于材料的密度和熔融指数。其密度0.90-0.96g/cm³范围内的变化。聚乙烯的熔融指数（溶体流动指数）变化范围很大，可从0.3-25.0以上。聚乙烯材料的熔融指数决定于其分子量的大小，不同分子量的聚乙烯材料混合时，其熔融指数也按一定的规律取一定的值。一般来说，聚乙烯的热变形温度为137℃，通常在加工时的熔点范围为132-135℃。分解温度>320℃,脆化温度-70℃。 表1-4 主要能源消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 来源; 储运方式. 水; 生活用水; 1700t/a; 市政供给; 市政给水管. 工业用水; 40t/a; 市政供给; 市政给水管. 电; 15万度/a; 市政供给; 市政电网. 2.4主要设备清单 表1-5 项目设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量/台; 备注. 生产; 1; 塑胶机; /; 9; /. 2; CNC; /; 4; /. 3; 打料机; /; 4; /. 4; 拌料机; /; 3; /. 5; 火花机; /; 4; /. 6; 磨床/; /; 2; /. 7; 锯床; /; 1; /. 8; 铣床; /; 8; /. 9; 切管机; /; 3; /. 10; 钻床; /; 3; /. 11; 冲床; /; 13; /. 12; 台式攻牙机; /; 6; /. 13; 剪板机; /; 1; /. 14; 手动车床; /; 4; /. 15; 自动车床; 2. 16; 焊机; /; 5; /. 17; 线切割机; /; 4; /. 18; 空压机; /; 1; 辅助设备，提供空气动力. 公用; /; /; /; /; /. 贮运; /; /; /; /; /. 环保; 1; 废物桶; /; 5; /. 2; 废气处理设施; /; 1; /. 2.5总图布置 本项目所在厂房共 4层，本项目位于第1层。厂房主要包括办公区、仓库和生产车间，车间平面布置图详见附图4。 2.6公用工程 （1）供水 项目用水由市政供水管网提供。 （2）排水 项目无生产废水排放。项目废水主要为生活污水，依托所在园区化粪池进行处理后，排入市政污水管网。 （3）供电 项目用电由市政电网供给，本项目不设备用发电机等燃油设备。 2.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，全部不在厂区食宿。8小时工作制，年有效工作日为210天。 2.8项目进度安排 项目建设性质为新建，待办理相关环保手续后正式投入生产。 |
| 项目地理位置及周边环境状况： 地理位置：项目位于深圳市宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园，租赁深圳市京中康物业管理有限公司的A栋厂房一层的厂房进行生产，项目所在厂房A栋共4层，本栋厂房其他楼层均为其他企业的生产经营场所。 周边环境状况：本项目所在建筑东面约10m为工业区B栋厂房，南面约10m为工业一层厂房，西面约15m为工业区停车场，北面约50m为工业区宿舍，北面紧靠沙井河。本项目地理位置图与深圳市基本生态控制线关系见附图2，本项目选址周边情况图见附图3，本项目车间现状见附图4，本项目所处水系见附图6，本项目所处大气功能区见附图7，本项目所处噪声功能区见附图8，本项目所在土地利用规划图见附图9。 根据附图可知，项目不在基础生态控制线内，不在生活饮用水源保护区，项目所在厂房边界址点坐标见下表。 表1-6 项目所在厂房边界址点坐标 序号; X坐标; Y坐标. 1; 90358.124; 44308.531. 2; 90394.937; 44305.464. 3; 90381.674; 44254.010. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （一）与本项目有关的原有污染情况 项目为新建项目，所用厂房为租用厂房，该厂房已建成，不存在原有污染问题。 （二）区域主要环节问题 项目所在位置为工业厂房，周边无重污染的大型企业或重工业，区域声、大气环境质量良好，现场调查没有严重环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、地理位置 深圳市地处广东南部沿海，位于北回归线以南，陆域位置为东经113°45′44″~114°37′21″，北纬22°26′59″~22°51′49″，北部与东莞市和惠州市相邻，南面与香港只有一河之隔，是香港通往广东及内地的必经之地。深圳市三面临海，东临大亚湾和大鹏湾，西接珠江口和深圳湾。 项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌 深圳市特区内台地平均海拔5～25 米，主要发育风化地貌；5 米以下的平原和阶地发育河流地貌；两者构成特区内明显的两级地貌。由于深圳河支流的侵蚀使谷底呈指状伸入台地内部，形成不规则的地貌类型界限。 地表主要为第四纪冲击、海积砂质粘土层。根据《深圳市自然资源与经济开发图集》中提供的第四纪钻孔资料、本区第四纪沉积厚度约10～13 米，下部是燕山期侵入花岗岩，在北部直接露出地面而形成台地。 构造上本区受北东向的五华—深圳大断裂带控制，该断裂斜穿过罗湖伸入香港九龙半岛，切割地壳深度达13～27 公里，断裂带宽度约100 米，属大断裂范畴。深圳大断裂带属稳定的弱活动性构造，深圳特区发生破坏性地震可能性很小，其基本地震烈度定在六度，属弱震区。 项目所在位置属于深圳西部滨海平原台地区，境内的主要山岭是东部望天山，海拔高度143m。沙井街道的地质层主要为下古生界和第四系，地势由东向西倾斜入海，地形主要是冲击平原和台地。 三、水文 （1）地表水 本项目最近地表水体为东宝河，属于茅洲河流域。 茅洲河属于珠江水系三角洲水系，发源于深圳市羊台山北麓，自东南向西北流经石岩、公明、光明农场、松岗和沙井等地，然后在沙井民主村入珠江口伶仃洋，干流长41.61公里，其中下游宝安与东莞市长安镇交界的河段叫东宝河，长10.2公里，茅洲河流域总面积398.13平方公里。上游地形多属丘陵台地，植被受破坏，水土流失较严重，造成中下游河床逐年淤积，河道弯曲浅窄，加上受海潮顶托，行洪不畅，江海堤围单薄、低矮，每遇台风暴雨，泛滥成灾。 根据《关于调整深圳市人民政府关于进一步规范基本生态控制线管理的实施意见》深府（2016）13号，对比深圳市政府公布的生态保护范围界限，本项目不在基本生态控制线内。 （2）地下水 深圳有丰富优质的地下水，已初步查明的补给量为3.86×108m3/年（降雨量保证率90%）和4.13×108m3/年（降雨量保证率80%），储存量为10.34×108m3/年，允许开采量1.92×108m3/年。深圳市东部地区由于有广泛的碳酸盐岩分布，地下水尤为丰富。 深圳市地下水类型主要有三种类型：第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。本项目所在区域属东江深圳地下水水源涵养区，地下水类型主要是基岩裂隙水，地下水补给主要靠大气降水。 四、气候气象 深圳属于南亚热带海洋性季风气候。市内气候温暖湿润，近20 年来（1997-2016）的年平均气温为23.3℃，极端最高气温为37.5℃，极端最低气温为1.7℃。市内雨量充沛，具有明显的干季和湿季，4 月至9 月为湿季，10 月至次年3 月为干季，年平均降水量为1981.1mm。年均日照小时数为1833.0h。受南亚热带季风的影响，常年主要风向以东北风为主，年平均风速为2.3m/s。 五、土壤植被 宝安区植被划为自然植被和人工植被两大类。其中原生性森林植被已荡然无存，而次生林也仅零星分布于村边；广大的丘陵山地则以马尾松灌丛草坡为主。人工植被中经济林以果园为主，种植荔枝、龙眼、芒果、柑橘、菠萝等；路旁绿化树有榕树、木麻黄、相思树、桉树或白千层。沙井的植被属南亚热带季雨林，原生植被已不复存在，大部分低山丘陵生长的是稀疏的次生针叶乔木灌丛及草本植物。 宝安区土壤分为自成土和运积土。自成土主要为赤红壤，广泛分布于山地、丘陵和台地。运积土多在沟谷冲积、河流冲积等地区，由搬运堆积的成土母质发育而成，分布最广的为水稻土和多盐土。 宝安区的土壤分5个土类，分别为水稻土、赤红壤、菜园土、滨海盐渍沼泽土、滨海砂土。原生自然植被是南亚热带季雨林。 六、区域环境功能属性 项目所在区域的环境功能属性见表2-1。 #### 表2-1 项目所在区域环境功能属性一览表 编号; 项目; 内容. 1; 水环境功能区; 项目位于茅洲河流域，根据《关于印发＜广东省地表水环境功能区划＞的通知》（粤环【2011】14 号），茅洲河水体功能为农业、景观用水，水质目标IV 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准。. 2; 环境空气功能区; 根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》深府（2008）98号文，项目所在地属二类区域. 3; 环境噪声功能区; 根据深圳市《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环【2020】186 号），项目所在区域属于2类区域，执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类功能区环境噪声限值标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 是否城镇污水处理厂集水范围; 属于沙井污水处理厂集水范围，但项目所在区域污水管网布置目前尚不完整. 8; 是否在基本生态控制范围内; 否，根据《深圳市人民政府关于进一步规范基本生态控制线管理的实施意见》深府（2016）13号，对比深圳市政府公布的生态保护范围界限，项目选址不在深圳市基本生态线控制范围内（见附图2）. 9; 是否环境敏感区; 否.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划的通知》（深府[2008]98 号），项目所在地应为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018 年修改单中的二级标准。 本报告大气环境质量现状引用《深圳市环境质量报告书（2018年）》的深圳市年平均监测值和特定百分位数日均值的监测数据进行评价，监测数据如下表： #### 表3-1 深圳市空气环境质量监测数据（单位μg/m3） 项目; 单位; 监测值 （年平均）; 二级标准（年平均）; 占标准值的百分比（%）; 监测值（日平均）; 二级评价（日平均）; 占标准值的百分比（%）. SO2; μg/m3; 7; 60; 11.67; 12（第98百分位数）; 150; 8.00. NO2; μg/m3; 29; 40; 72.50; 52（第98百分位数）; 80; 65.00. PM10; μg/m3; 44; 70; 62.86; 75（第95百分位数）; 150; 50.00. PM2.5; μg/m3; 26; 35; 74.29; 46（第95百分位数）; 75; 61.33. CO; mg/m3; 0.6; /; /; 0.9（第95百分位数）; 4; 22.50. O3; μg/m3; 62; /; /; 日最大8小时滑动平均：137（第90百分位数）; 160（日最大8小时平均）; 85.63. 由上表可知，深圳市各监测因子的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目所在位置周边环境空气质量达标。 2、地表水环境 本项目的最终纳污水体为茅洲河，本评价引用《2018年深圳市环境质量报告书》中茅洲河的常规监测资料，具体见下表。 #### 表3-2 2018年深圳市茅洲河水质监测结果及标准指数 单位：mg/L 监测断面; pH; 高锰酸盐指数; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群（个/L）. 楼村; 7.11; 3.5; 14.0; 2.8; 0.93; 0.30; 0.02; 180000. 标准指数; 0.055; 0.23; 0.35; 0.28; 0.47; 0.75; 0.02; 4.5. 李松蓢; 7.24; 3.6; 14.6; 2.8; 1.35; 0.33; 0.03; 230000. 标准指数; 0.12; 0.24; 0.37; 0.28; 0.68; 0.83; 0.03; 5.75. 燕川; 7.20; 4.3; 19.2; 3.4; 3.86; 0.77; 0.05; 1300000. 标准指数; 0.10; 0.29; 0.48; 0.34; 1.93; 1.93; 0.05; 18. 洋涌大桥; 7.09; 4.2; 17.0; 3.2; 3.57; 0.59; 0.04; 720000. 标准指数; 0.045; 0.28; 0.43; 0.32; 1.79; 1.48; 0.04; 18. 共和村; 6.9; 6.8; 25.9; 5.4; 7.05; 0.94; 0.07; ——. 标准指数; 0.10; 0.45; 0.65; 0.54; 3.53; 2.35; 0.07; ——. 全河段; 7.09; 4.5; 18.1; 3.5; 3.35; 0.59; 0.04; 440000. 标准指数; 0.045; 0.30; 0.45; 0.35; 1.68; 1.48; 0.04; 11. 标准限值; 6~9; ≤15; ≤40; ≦10; ≦2.0; ≦0.4; ≦1.0; ≦0.3. 由上表可知，茅洲河5 个监测断面及全河段水质均出现不同程度的超标现象，除pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准，其余污染因子均不同程度超标，均达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准要求，超标主要是因为管网不完善导致。 3、地下水环境质量现状 根据《广东省地下水功能区划》，项目所在区域属珠江三角洲深圳地下水水源涵养区，地貌类型为山丘区，地下水类型为裂隙水，面积为250.17km2，矿化度0.03-0.14g/L，现状水质类别为Ⅰ-Ⅳ类，年均总补给量模数为24.29万m3/a·km2，年均可开采量模数为22.78万m3/a·km2，其中局部Fe、Mn、pH超标。 4、声环境质量现状 根据深圳市《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环【2020】186 号），建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。根据对该项目厂界昼间噪声的现场监测，项目各厂界噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量状况良好。声环境质量现状监测结果见表10。 #### 表3-3 厂界周围声环境现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 监测值; 标准值; 达标情况. 8月20日; 8月21日. 1; 东厂界; 57.5; 56.8; 60; 达标. 北厂界; 55.6; 56.2; 达标. 3; 西厂界; 58.3; 56.5; 达标. 4; 南厂界; 57.7; 54.3; 达标.

环境敏感点及环境保护目标： 保证建设项目所在地不因本项目建设而降低现状环境质量。 1.水环境保护目标 保护流域内的水环境质量，确保项目排放的污水不成为区域内危害水环境的污染源，不对项目附近的河流产生影响。 2.大气环境保护目标 保护项目所在区域的空气环境，确保项目排放的大气污染物不成为区域内危害大气环境的污染源，确保项目所在区域环境空气质量保持现状。 3.声环境保护目标 保护项目所在区域的声环境，确保项目产生的噪声不成为区域内危害声环境的污染源，不影响周围人员的正常办公和生活，不引起投诉。 4.固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的生活垃圾、生产废物，使之不成为区域内危害环境的污染源，不成为新的污染源，不对项目所在区域造成污染和影响。 5.敏感保护目标（环境敏感点） 项目周围200m范围的环境敏感保护目标见下表。 #### 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 距离; 方位; 规模; 保护级别. 水; 境 东宝河; 100米; 北; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 大气环境; ——; ——; ——; ——; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 生态环境; 非生态控制区. 注：1、根据广东省环境公众网网络发言人 2015 年 12 月 3 日关于“员工宿舍是否属环境敏感保护目标”的回复，企业员工宿舍不属于环境敏感点，列为环境关注点。 2 、项目周围 200 米范围内无学校、医院、住宅楼等环境敏感点。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境功能区划及执行标准：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单中的相关规定。有机废气VOCs参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）的标准。 2、地表水环境功能区划及执行标准：本项目所在区域属于茅洲河流域，临近的地表水体为茅洲河。地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、地下水环境功能区划及执行标准：项目所在区域地下水功能区属保护区—珠江三角洲深圳地下水水源涵养区，地下水功能区保护目标水质类别为Ⅲ类，维持较高的地下水水位，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 4、声环境功能区划及执行标准：根据深圳市《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环【2020】186 号），项目属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 #### 表4-1 项目所在区域环境质量标准一览表 环境要素; 选用标准; 标准值; 单位. 水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 类别; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; mg/L. Ⅳ类标准; 6～9; 30; 6; 1.5; 0.2. 大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准; 取值时段; PM10; SO2; NO2; PM2.5; O3; CO; μg/m3. 1小时平均值; ／; 500; 200; /; 200; 10000. 日平均值; 150; 150; 80; 75; 160（日最大8小时平均）; 4000. 年平均值; 70; 60; 40; 35; /; /. 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; VOCs; 600（8h平均）. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 标准名称; 昼间; 夜间; dB（A）. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | #### 1、废水：项目无生产废水产生。项目生活污水经工业区化粪池预处理后排入沙井污水处理厂，本项目生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》 #### （DB44/26-2001）中的第二时段中的三级标准。 2、大气污染物排放标准：执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准； 3、噪声控制标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物：执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001以及2013年修改单）、《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 #### 表4-2 本项目污染物排放标准一览表 项目; 标准; 类别; 排放限值. 废 水; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段; 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; PH. 二级标准; 110; 30; 100; 15; 6~9. 三级标准; 500; 300; 400; —; 6~9. 废气; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值（mg/³）. 排气筒高度m; 二级标准; 执行标准; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 15; 0.82; 0.205; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 2.39; 0.6; 4.0. 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31752-2015）; 非甲烷总烃; 100; 15; 4.0. 本项目非甲烷总烃执行标准按照最严值执行，即有组织最高允许排放浓度为100 mg/m³，排气筒15m， 无组织排放浓度限值为4.0 mg/m³。. 注：排气筒高度不应低于15m，应按照外推法计算的排放速率限值的50%执行，不满足高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上条件的，排放速率再50%执行，本项目排气筒高度不能达到该要求，项目所列标准值已严格按相关要求执行。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 标准; 昼间; 夜间; 单位. 2类标准; 60; 50; dB(A). |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和《广东省环境保护“十三五”规划》的通知，广东省对化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、重点行业重金属和挥发性有机物等污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目无 SO2、NOx排放，且不属于重点行业。烟粉尘（焊烟）排放量较少，不设总量控制指标。挥发性有机物总量控制指标为4.9875kg/a。 项目生产过程中无工业废水排放。 生活污水经过市政污水管道，进入沙井污水处理厂。 |

## 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 - 项目改扩建后工艺流程简述及污染物标识（废水：Wi；废气：Gi；废液：Li；固体废物：Si；噪声：Ni） - 项目塑胶产品生产工艺流程及产污工序： 塑胶粒 包装 检查 注塑成型 塑胶废料 破碎 N1G1 S1 N1 图5-1 塑胶产品示意图 - 项目模具生产工艺流程及产污工序： CNC加工 车床加工 铣床加工 磨床加工 钻孔 火花机加工 装配 包装 成 品 火花油 乳化油 模具钢乳化油 N1S3S4 N1S2 N1S2 N1S4S5 N1S2 S2 N1S3G2 图5-2 模具生产示意图 - 项目五金产品、展示器材/设备生产工艺流程及产污工序： 冲 压 包 装 检 查 组 装 铝合金 成 品 N1 N1S2G3 压 铸 N1 图5-3 五金产品生产示意图 （二）主要工艺流程简述： 1、项目塑胶产品生产工艺流程简述： 将项目外购塑胶粒用卧式注塑机自带混料机均匀混合后，再用注塑机进行注塑成型加工，注塑生产的塑胶废料用碎料机打碎后再回用于注塑工序，人工检查产品质量，合格后即可包装为成品。 2、项目模具生产工艺流程简述： 首先将项目外购的模具钢用CNC加工后，再用车床、铣床、磨床、台钻等进行机械粗加工，机械粗加工后的半成品送至火花机及线切割机进行机械精细加工，然后人工进行装配，装配好后即可将产品包装为成品。 3、项目五金产品、展示器材/设备生产工艺流程简述： （1）将项目外购钢板用剪板机开料后，用冲床冲压成型； （2）再用折弯机按要求进行折弯加工，项目外购金属管材用切管机或带锯进行开料后，直接折弯加工； （3）项目五金产品、展示器材/设备生产工艺流程简述： ①将项目外购钢板用剪板机开料后，用冲床冲压成型； ②再用折弯机按要求进行折弯加工，项目外购金属管材用切管机或带锯进行开料后，直接折弯加工； ③根据产品需要再用台钻进行钻孔加工，再用碰焊机或氩弧焊机进行焊接，焊接后边角不平整的，用抛光机进行修毛刺加工； ④加工好的半成品与外购的塑胶配件、五金配件进行组装，人工检查合格后即可包装为成品。 备注： - 项目所有原材料均为外购，不自行生产原材料； - 项目所产生的塑胶废料均通过碎料后全部回用于注塑工序，生产过程无塑胶废料产生； - 项目碎料机为密闭加工设备，加工过程无粉尘外溢； - 项目碰焊机是利用焊接区本身的电阻热和大量塑性变形能量，使两个分离变现的金属原子之间接近晶格距离形成金属键，在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点、焊缝或对接接头，无废气产生； - 生产过程中不涉及除油、酸洗、磷化、电镀、表面处理、丝印、印刷、喷漆、喷涂等工艺。 污染因子说明： G1注塑废气、G2金属颗粒物、G3焊烟、G4抛光粉尘； S1废包装材料、S2金属边角料及收集的金属颗粒物、S3抛光粉捞渣、S4含油金属渣等一般固体废物； S5废气处理装置中产生的废活性碳、S6废火花油及包装物、S7设备维修、保养过程中产生的废机油等危险废物； 此外，项目员工产生的生活污水W0；员工生活垃圾S0

主要污染工序： 1、废（污）水（W） 工业废水：项目无生产废水产生。 生活污水（W1）：项目员工日常生活中排放生活污水。项目拟定员工 20 人，员工均不在工业区内食宿。参照《广东省用水标准定额（DB44/T 1461-2014）》， 生活用水系数按 40L/人/天计，则本项目员工办公生活用水 0. 8m3/d，240m3/a（按300 天计）； 生活污水产生系数取 0.9，即生活污水排放量 0.72m3/d，216m3/a。主要污染因子为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 浓度分别为 400mg/L、200mg/L、220mg/L、25mg/L。 2、废气 注塑废气（G1）：项目注塑成型过程会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑胶加工废气排放系数，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。项目塑胶粒用量为150t/a，则非甲烷总烃的产生量约为52.5kg/a，则非甲烷总烃产生的速率为0.02kg/h（按每年2400小时计算）。 项目注塑工序位于密闭的车间内，负压抽风，参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（2017.2）中的数据，全封闭式负压排风型的废气捕集措施的废气捕集效率为95%，则项目有机废气收集效率为95%，项目收集的有机废气的量为49.875kg/a，无组织排放的废气量为2.625kg/a。收集进入一套“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，通过管道引至楼顶排气筒排放。项目废气处理措施的去除率约为90%，风机风量均为10000m3/h。 颗粒物（G2）：根据现场调查，项目在使用磨床加工时会产生少量的金属粉尘，要污染物为颗粒物。项目磨床加工的工件数量少，产生粉尘极少，难以计算，在此做定性分析。 焊烟（G3）：项目使用氩弧焊机焊接过程产生少量的焊烟，主要污染物为金属粉尘即颗粒物。经查《焊接工作的劳动保护》可知，施焊时实心焊丝的发尘量为2-5g/kg，本次环评取较大值，为5g/kg,本项焊条使用量为150kg/a，则颗粒物产生量为0.75kg/则 颗粒物产生速率为3.12*10ˉkg/h（按每年2400小时计）。 3、噪声 根据申报，项目主要噪声源为剪板机、冲床、铣床、台钻、手动车床、半自动车床、CNC、碰焊机、折弯机、氩弧焊机、抛光机、线切割机、带锯、卧式注塑机、碎料机、磨床、火花机、冷却水塔、空压机等设备运行产生的噪声。项目主要噪声设备情况见： 表5-2 项目主要噪声源情况表 4、固体废物 设备名称; 源强（设备1m处的噪声级）; 已安装位置; 距最近厂界距离. 塑胶机; 约80dB（A）; A栋厂房一层; 1米. CNC; 约75dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 打料机; 约80dB（A）; A栋厂房一层; 1米. 拌料机; 约75dB（A）; A栋厂房一层; 1米. 火花机; 约78dB（A）; A栋厂房一层; 3米. 磨床; 约78dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 锯床; 约78dB（A）; A栋厂房一层; 5米. 铣床; 约75dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 切管机; 约78dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 钻床; 约68dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 冲床; 约80dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 台式攻牙机; 约75dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 剪板机; 约75dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 手动车床; 约68dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 自动车床; 约70dB（A）; A栋厂房一层; 2米. 焊机; 约70dB（A）; A栋厂房一层; 3米. 线切割机; 约78dB（A）; A栋厂房一层; 4米. 空压机; 约80dB（A）; A栋厂房一层; 1米. 冷却水塔; 约80dB（A）; A栋厂房一层; 1米. 生活垃圾（S0）：员工生活所产生的生活垃圾，本项目拟招聘员工20人，按每人每天0.5kg计算，其产生量约35kg/d，10.5t/a。 一般工业固体废物（S1-S4）:项目产品包装过程产生的废包装材料，产生量约为3t/a；生产过程中产生的金属边角料及收集的金属颗粒物，年产生量约为8t/a；项目修毛刺过程产生的抛光粉尘捞渣，年产生量约为0.5t/a，生产过程产生的含油金属渣，产生量约为9t/a，则一般固体废物产生量合计约为20.5t/a。 危险废物（S5-S8）：项目危险废物主要为机加工过程产生的废乳化油及其包装物（废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09），产生量约为0.05t/a；废火花油及其包装物（废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09），产生量约为0.02t/a；有机废气处理装置中产生的废活性炭（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-041-49），产生量为0.15t/a；设备维修、保养过程产生的废机油（废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08），产生量约为0.02t/a，预计产生量共约为0.24t/a。

# 六、项目主要污染产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 产生速率 | 浓度 | 排放量 | 产生速率 |
| 大气 污染 物 | A栋1层 注塑成型工序 | 非甲烷总烃 | ---- | 52.5kg/a | 0.02kg/h | 0.44mg/m³ | 49.875kg/a | 0.002kg/h |
|  | A栋1层 磨床加工工序 | 颗粒物 | 少量 | 少量 | ---- | 少量 | 少量 | ----- |
|  | A栋1层 氩弧焊工序 | 颗粒物 |  | 0.75kg/a | 3.12*10ˉ kg/h | 0.16mg/m³ | 0.75kg/a | 3.12*10ˉ kg/h |
|  | A栋1层 抛光工序 | 颗粒物 | --- | 160kg/a | 0.07kg/h | 3.33mg/m³ | 16kg/a | 0.007kg /h |
| 水污 染物 | 职工生活 | CODcr | 400mg/L | 0.562t/a |  | 340mg/L | 0.154t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.281t/a |  | 160mg/L | 0.042t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.035t/a |  | 154mg/L | 0.021t/a |  |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.309t/a |  | 24.25mg/L | 0.14t/a |  |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.35t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 一般工业固废 | 废包装材料、金属边角料及收集的金属颗粒物、抛光粉尘捞渣、含油金属渣 | 20.5t/a |  | 处理处置量：5.1t/a 综合利用量：0 外排量：0 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废乳化油及其包装物、废火花油及其包装物、废活性炭、废机油 | 0.24t/a |  | 处理处置量：0.12t/a 综合利用量：0 外排量：0 |  |  |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 68~80dB（A） |  | 昼间≦60 dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用现有厂房，不涉及土建，项目建设过程中不会对生态环境造成影响。项目选址不在深圳市基本生态控制线范围内，周围及附近也没有特别的生态敏感点，项目产生的废水、废气、噪声、固废经过处理达标后，对周围生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析与评价

施工期环境影响分析 本项目利用现有厂房进行生产，施工期已经结束，本次评价不再对施工期进行影响分析。 营运期环境影响分析： #### 1、环境空气影响分析与评价 1.1 评价等级 （1）环境影响识别与评价因子筛选 本项目将非甲烷总烃、颗粒物作为评价因子，采用《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2018)推荐模式中的 AerScreen 模型，计算其最大质量浓度及占标率。 - 评价标准 本项目评价标准见表 7-2。 #### 表 7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 1 小时平均; 2.0 mg/m3; 执行参照《大气污染物综合排放标准详解》推荐值. 颗粒物TSP; 24小时平均; 300µg/m3; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准. （3）参数及源强选择见下表 7-3、表 7-4、表 7-5： #### 表 7-3 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 334.25 万人（宝安区）. 最高环境温度℃; 37.5（310.65K）. 最低环境温度℃; 1.7（274.85K）. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线烟熏; 考虑岸线烟熏; □是 否☑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表 7-4 有组织排放源强及参数 产污环节; 污染物名称; 排风量m3/h; 源强g/s; 排气筒高度; 内径; 烟气流速m/s; 温度K. 注塑工序; 非甲烷总烃; 10000; 0.00824; 15; 0.5; 15; 298.15. 压铸工序、抛光工序; 颗粒物; 10000; 0.00277; 15; 0.5; 15; 298.15. #### 表 7-5 无组织排放源强及参数 面源名称; 产污环节; 污染物; 面源长度 m; 面源宽度 m; 面源释放高度 m; 年排放小时数 h; 排放速率g/s. 生产车间; 注塑工序; 非甲烷总烃; 40; 20; 5; 1680; 0.00043. （4）预测结果 根据《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2018)推荐模式中的AerScreen 模型计算得出预测结果，见表 7-6： 表 7-6 预测结果 污染源; 产物环节; 污染物; 最大1h地面空气质量浓度ug/m³; 最大1h地面空气质量浓度占标率%; 距离m. 有组织; 排气筒; 注塑工序; 非甲烷总烃; 15.24; 0.762; 15. 压铸工序、抛光工序; 颗粒物; 5.123; 0.569; 15. 无组织; /; 注塑工序; 非甲烷总烃; 3.192; 0.16; 25. 上表估算模型计算结果显示，本项目排放的废气最大 1h 地面空气质量浓度占标率 Pmax<1%，因此根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）的级别划分原则，确定本项目大气评价等级为三级，故无需设置大气环境影响评价范围。 ——项目大气环境影响评价自查表见附表 2。 2.2 项目废气达标况 根据工程分析可知： 项目颗粒物收集后处理后高空外排，颗粒物收集后经布袋除尘装置处理高空外排，项目有机废气收集后经 UV 光解+活性炭吸附装置处理后高空外排。 表7-7项目废气达标情况见下表： 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 最大1h地面空气质量浓度ug/m³; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织监控浓度限值（其中排放速率限值应按对应排放速率限值的 50%执行）; 达标情况. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值浓度(mg/m³）. 颗粒物; 3.33; 0.007; 5.123; 60; 1.9; 1.0; 达标. 非甲烷总烃; 0.44; 0.002; 0.01524; 120; 10; 4.0; 达标. 由上表可知，正常工况下，项目产生的非甲烷总烃经处理后高空排放，能够满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010） 排气筒非甲烷总烃排放限值Ⅱ时段标准要求及无组织排放限值要求（应按对应排放速率限值的 50%执行）；项目氩弧焊工序、抛光工序产生的颗粒物经收集后高空外排，能够满足广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求及无组织监控浓度限值（其中排放速率应按对应排放速率限值的 50%执行），对周围敏感点及大气环境影响较小。 2.3大气防护距离 根据表 8-6，项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、最大 1h 地面空气质量浓度占标率 Pmax<1%，分别满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值（TVOC8 小时浓度为 600μg/m³，小时浓度按 2 倍折算，即 1200μg/m³）；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准（TSP 二级浓度限值日均值 300µg/m 3， 小时浓度值按 3 倍计算，即 900µg/m 3）。项目排放的非甲烷总烃、颗粒物在厂界处浓度满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值；项目排放的非甲烷总烃在厂界处浓度可满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》。 （DB44/815-2010）无组织排放限值要求。因此本项目不设大气防护距离。 2.4大气环境影响分析建议 建设单位应重视废气处理设施的正常运行，出现问题及时维修，生产期间严禁关停处理设备，废气污染治理措施出现故障时立即停止相应作业，直至维修正常后才能恢复相应作业，保证废气达标排放，杜绝事故性排放。 2、水环境影响分析 （1）工业废水 项目无工业废水的产生及排放。 （2）生活污水 生活污水：项目生活污水排放量为 2.88m3/d，864m3/a，主要水污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮。项目所在区域污水管网已完善，项目运营期生活污水经工业区内化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001） 中的第二时段三级标准后，由工业区生活污水管网接入市政管网，最终排入沙井污水处理厂处理达标后排放，外排废水对受纳水体影响较小。 （3）地表水环境影响评价等级判断 项目无生产废水产生和排放，生活污水排入沙井污水处理厂进行后续处理，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价工作等级定位三级B。 （4）污水排入城市污水处理厂的可行性分析 本项目选址所在地属于沙井污水处理厂服务范围，沙井污水处理厂（一期）位于沙井街道，锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为15万m3/d。采用改良A2/O 二级生化处理工艺，于2019年6月提标为中华人民共和国国家标准《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（TN一级A标准）。沙井污水处理厂（二 期）位于沙井街道，锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为35万m3/d，采用多段强化脱氮改良型A2/O生物处理工艺，出水执行中华人民共和国国家标准《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级A标准，目前提标 改造工程正在施工阶段。 项目外排污水量为生活污水2.88t/d，排水量较少，沙井污水处理厂尚有余量，项目生活污水排放对污水处理厂负荷冲击较小，净化厂可稳定达标排放；项 目外排的生活污水中的污染物可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，因此，本项目外排的生活污水纳入沙井污水处理厂是可行的，污水经沙井污水处理厂进行集中处理后达标排放，污染物排 放量相对较少，对纳污水体的水质不会造成不良影响，故评价认为环境影响可以接受。 - 噪声环境影响分析 项目生产过程中噪声源主要为剪板机、冲床、铣床、台钻、手动车床、半自动车床、CNC、碰焊机、折弯机、氩弧焊机、抛光机、线切割机、带锯、卧式注塑机、碎料机、磨床、火花机等设备运行产生的噪声，在正常工况下，设备噪声值约68~80dB(A)。 经现场踏勘，项目周围无环境敏感点。 为评价项目产生的噪声对周围环境影响情况，本环评对所有设备进行预测评估，具体预测结果如下： 根据以下公式： （1）噪声叠加公式： - 噪声衰减公式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB； Li——某一个声压级，dB； r，r0——点声源r处的噪声值（m）； L（r）——距点声源r处的噪声值（dB）； L（r0）——距点声源r0处的噪声值（dB） ΔL——距离增加产生的噪声衰减值； A——代表厂房墙体、门窗隔声量，一般为23dB（A）。 根据项目最大量情况下同时投入运作的设备数量及各设备的声压级，计算出项目在同一区域内总声压级见表14。 根据项目噪声源，利用预测模式计算项目厂界的噪声值，最终于现状背景噪声按深能量叠加得出预测结果，见表14。 表14 噪声预测结果一览表 A栋一层. 方位; 东面; 南面; 西面; 北面. 噪声背景值 （厂界外米）; 57.6; 56.5; 56.9; 57.5. 车间设备噪声叠加值; 88.4. 墙体隔声量; 23. 车间噪声贡献值 （厂界外1米处）; 58.5; 48.53; 49.88; 58.4. 执行标准; ≤60. 注：位于标准工业厂房内，建筑结构为钢筋混凝土框架结构，室内声源衰减量按门窗、墙体隔声23dB为准（参考文献：环境工作手册——环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）。项目是单班制，夜间无生产活动，故夜间无噪声源。 根据以上计算可知，项目A栋1层厂界外1m处噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中二类标准要求，项目产生的噪声经隔声降噪后对项目周围环境造成的影响较小。 四、固体废物影响分析 项目建成后，营运期主要固体废物为职工生活产生的生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物等。 生活垃圾：本项目生活垃圾应分类收集，必须避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理。垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 一般工业固废：项目生产过程中产生的一般工业固体废物可交由运营资质的回收部门加以回收利用、处理，预计对周围环境影响甚微。 危险废物：项目生产过程中产生的危险废物拟集中收集后委托有资质单位统一外运处理，并签订协议，严格执行转运联单制度。 以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，各工业固体废物临时堆放场均应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求规范建设和维护使用。为防止发生意外事故，危险废物的转移需遵守《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行危险废物转移联单制度。 五、地下水环境影响 （1）项目类型识别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将建设项目分为四类，其中I类、II类及III类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见HJ610-2016 附录A（以下简称附录A）。 本项目属于“N-116塑料制品制造”中“其他”、“I-53金属制品加工制造”中“其他”、“K-71通用、专用设备制造及维修”中“其他”的项目类别，属Ⅲ类项目。 #### 表27 建设项目所属地下水环境影响评价项目类别 行业类别; 环评类别; 本项目建设内容及项目类型识别. 建设内容; 项目类型. 其他塑料制品制造、模具制造、其他未列明金属制品制造、其他通用设备制造; 报告表; 塑胶产品、模具、五金产品、展示器材/设备生产加工; Ⅲ类. （2）地下水环境影响评价工作等级判断 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中6.2.2.1中“表1 地下水环境敏感程度分级表”，本项目评价范围内不涉及表中指定的地下水环境敏感区，本项目地下水敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中6.2.2.1中“表2 评价工作等级分级表”，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 （3）地下水环境影响分析 项目所选用厂房为已建成的工业厂房，无需挖土、填埋等施工，运营期项目无工业废水产生及排放；项目所在地工业区生活污水处理设施及生活污水排放地所涉及地面均已进行混凝土硬化处理，生活垃圾暂存场所已采取防雨、防渗、防漏措施；车间内部设置一般固废收集桶，项目产生的一般固废不会与地面直接接触；厂区地面已做混凝土硬化处理并敷设绝缘层，项目产生的危险废物使用防渗漏桶收集后，存放于危废暂存间，危废暂存间防雨、防渗、防漏，危险废物不会与地面直接接触，不会因废水、固废直接与地表接触而发生渗漏对周围地下水、土壤等造成不利影响。因此，项目对地下水环境无明显的不良影响。 六、土壤环境影响 本项目为塑料制品制造类。 （1）类别判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，详见下表。因此，本项目土壤环境影响评价项目类别属Ⅲ类。 表28 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 制造业; 其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 本项目类别; √. （2）土壤影响类型 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，“土壤生态环境”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。 本项目租赁已建成的厂房进行生产经营，建设运营期间不会新增土建工程，因此本项目土壤环境影响不属于生态影响，主要为污染影响。 （3）等级划分 土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。 （4）污染影响型 ①将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地1215m2，即 0.1215hm2，占地规模属于小型。 ②建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。 表28 污染影响敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目废气在下风向的最大落地浓度出现在19m处，浓度为0.08249mg/m3。项目周边19m 范围内主要为工业厂房，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标和其他土壤环境敏感目标，因此本项目敏感程度为不敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 根据以上分析，本项目属于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。

# 八、环境风险分析

- 评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及其附录A.1，该项目原料和产品均不属于也不含有（HJ/T169-2018）附录A.列示的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质。 二、环境敏感目标情况 项目四周主要为厂房、员工宿舍、空地，无环境敏感点。 三、环境风险识别 根据同类项目调查，本项目在生产运营过程中存在以下环境风险： 生产过程中产生的危险废物在储存过程中可能会因为人为因素发生泄漏，引发火灾，火灾产生的次生环境可能会对周边水环境、土壤和生态环境造成污染。 四、环境风险分析 1）风险防范措施 ①加强职工的培训，提高风险防范意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④企业已设置专门的危险废物暂存处，对地面进行防渗处理，加强企业的环境管理水平，严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理，对出现的泄露及时采取措施，对隐患坚决消除。 2）应急措施 ①当发生废气处理设施故障，导致废气直接排放至大气环境中时，应立即停产。 ②定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。若发现项目废气处理设施出现故障，应立即停止相应生产工序，并立刻采取必要的措施，降低事故排放对环境和人群健康的不利影响。 五、分析结论 本项目主要环境风险为危险化学品风险、危险废物污染风险、废气系统事故排放风险。发生环境风险事故时，及时采取相应有效措施减小风险的影响。同时本项目应编制环境风险应急预案，报当地环境保护主管部门备案。 #### 表9-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 深圳市皇利展示设备有限公司新建项目. 建设地点; （广东）省; （深圳）市; （宝安）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; X坐标; 90358.124; Y坐标; 44308.531. 主要危险物质及分布; 危险物质分布; 危险物质. 危废暂存间; 危险废物.. 风险防范措施要求; 1、危险化学品风险防范措施 本项目运营期应严格按照《危险化学品安全管理条例》等相关规定中的要求进行药品和危险化学品的使用和储存，制定医院的药品和危险化学品管理制度。 2、危险废物风险防范措施 为防止危险废物的不正常排放产生环境风险，危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《国家危险废物名录》（2016年版）等相关规定的要求进行分类收集、储存和运输，交由有资质的单位统一处理。转移需遵守《深圳市危险废物转移管理办法》和《深圳市危险废物包装、标识及贮存的技术规范》和危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行六联单制度。 3、废气系统事故风险防范措施 加强维护，确保废气收集处理达标排放。. 填表说明; 本项目的环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。.

# 九、环保措施分析

（一）运营期环境保护措施 1、废水污染防治措施 生活污水：主要含COD、BOD5、SS、NH3-N 等，项目生活污水经过化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准以及沙井污水处理厂设计进水标准，排入市政管网，进入沙井污水处理厂处理，项目产生的生活污水对周围水环境影响不大。 2、废气污染防治措施 有机废气：项目注塑工序会产生一定量的有机废气非甲烷总烃，采用负压抽风的方式将车间内的有机废气抽到废气处理装置中；采用一套“UV光解和活性炭吸附”装置处理后高空排放，排气筒（排气筒）高度不低于15米；深圳市年主导风向为东北风，设置在项目所在厂房南面。 UV光解净化设备运行原理：①利用UV紫外线光束照射气体，改变气体的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。②利用UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O+(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。③运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。④利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸(DNA)，再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。类比同类项目，UV光解对废气的处理效率可达60%。 活性炭属于非极性吸附剂，对非极性化合物有较强的吸附能力，一般可净化低浓度有机废气，包括氯乙烯、非甲烷总烃、三氯乙烯、二氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烯、三氯甲烷、乙烷、庚烷、甲苯、二甲苯、醋酸乙酯、丁烯醇、丙酮、丁酮、乙酸、乙酯、醋酸丁酯等以及其他污染物。根据《电子工业大气污染物排放标准电子终端产品》编制组调查，活性炭吸附装置处理有机溶剂废气时净化效率可以达到90%以上。 项目有机废气处理工艺如下： 根据“第七章节”中的表7-1及表7-2可知，经以上措施处理后，项目排放的有机废气可达到广东省《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》第Ⅱ时段限值要求，对周围大气环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 为确保项目厂界噪声达标排放及对周围环境的影响尽可能的减小，项目应采取如下隔声措施进行隔声处理： 1）加强设备的日常维护与保养，保证机器正常运转，并适当在部分高噪声的机底座加设防振垫，安装消声器； 2）加强管理，避免午间及夜间生产； 3）空压机应放置在独立机房内，对于空压机房①机房门安装钢制隔声门；②窗户改装隔声窗③空压机进风，需要在机房安装进风消声器；④机房顶部设置热排风风机及配套消声器。 根据《安全技术工作手册》（刘继邦主编）空压机若按以上措施进行噪声治理，降噪量可减少10-50dB（A）。 经采取上述综合措施后，项目噪声再通过距离衰减作用后，到达厂界外1米处的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求[昼间（7:00～23:00）：60dB（A）；夜间（23:00～7:00）：50dB（A）]，对周围的声环境影响很小。 4、固体废弃物污染防治措施 项目产生的生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠；一般工业固体废物分类集中收集后交具有相关资质单位回收处理。危险废物不可以随意排放、放置和转移，应集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。另外，厂内危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染；经采取上述措施后，项目固体废物不会对周围环境造成直接影响。综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大污染影响。 （二）施工期环境保护措施 项目利用现有厂房进行生产，不涉及施工期环境污染问题。 （三）环保措施及投资估算一览表 1、环保投资 项目主要环保投资详见下表。 #### 表9-1 环保措施投资一览表 污染源分类; 治理或处置措施; 投资（万元）. 废气; 注塑废气; 全封闭式负压排风型的废气捕集、集气罩、UV光氧、活性炭吸附; 15. 焊烟; 集气罩收集，经排气筒高空排放. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池、市政污水处理设施; 0. 噪声; 厂区高噪声设备; 1）生产时紧闭门窗； 2）合理布局，尽量避免在人们正常休息的时间生产； 3）加强对机器的维修保养，减少设备摩擦噪声。 4）合理安排作业时间，禁止夜间和午间作业。; 1. 固废; 一般固体废物; 分类集中收集后交废品回收站处理; 0. 生活垃圾; 交给环卫部门处理; 0. 危险废物; 危险废物委托有资质处理单位处理; 2. 合计; /; 18. 2、环境影响经济损益分析 项目总投资180 万元，环保投资约18 万元，占总投资额10%。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在： 1）污水处理设施的建设能很大程度地减轻污染物排放对纳污水域的污染影响，可使污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准。 2）废气排放处理设施的投资，既保证了职工健康不受危害，又使废气达标排放，减少了对周围大气环境的影响。 3）固体废物收集整理后出售给废品收购站处理，既避免了项目固体废物对环境的影响，又可产生一定的经济效益；生活垃圾收集集中，可以减轻对环境卫生、景观的影响，有利于进一步处理处置；危险废物集中收集后交由有资质的单位处理处置，不会对周围环境产生不良影响。 4）项目噪声处理措施的投入，可以减少对周围声环境的影响，避免与周围群众产生不必要的纠纷。 总之，该项目环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻项目的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 （四）环境监测计划 排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接收社会监督。为此，企业应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废水、废气、噪声进行监测。 本项目运营期环境监测计划见下表。 #### 表9-2 监测工作计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界有组织监控点位; TSP; 1次/季度. 厂界无组织监控点位; 非甲烷总烃; 1次/季度. 厂界有组织监控点位; 非甲烷总烃; 1次/季度. 生活污水; 生活污水总排口; COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/季度. 噪声; 车间外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. （五）竣工环境保护验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10 月1 日实施），建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，进行环保验收。有关验收内容见下表。 #### 表9-3 竣工环保验收内容一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施; 预期效果. 废气; 焊烟; TSP; 集气罩收集，经排气筒高空排放; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级织排放浓度限值. 注塑废气; 非甲烷总烃; 1套“UV光解+活性炭+1根15m的排气筒”. 废水; 生活污水; COD、BOD5、 SS、氨氮; 经化粪池处理后排入市政管网，进入沙井污水处理厂; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准以及沙井污水处理厂设计进水标准. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 两栋厂房边界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 生产过程; 生活垃圾、一般固废; 生活垃圾由环卫清运，一般固出售给回收站，车间设置废物分类收集设施；危险废物交给有资质的单位处理处置; 处理处置率达100%，不对周边环境造成影响. （六）项目污染物排放清单 #### 表9-4 项目污染物排放清单一览表 污染源; 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 允许排放浓度（mg/m3）; 排放口位置; 排放口数量（个）; 排放去向及方式. 大气污染源. 注塑; 非甲烷总烃; /; 0.002625; 4.0; 无; 无; 无组织形式排放. 注塑; 非甲烷总烃; 0.44; 0.04987; 120; 1; 1; 经“UV光解+活性炭吸附”装置处理后高空排放. 焊烟; TSP; 3.33; 0.016; 60; 1; 1; 集气罩收集后高空排放. 水污染物. 生活污水; 废水量; /; 99.792; /; 化粪池; 1; 经市政管网进入沙井污水处理厂处理后排放. COD; 250mg/L; 0.0249; 500mg/L. BOD5; 150mg/L; 0.015; 300mg/L. NH3-N; 25mg/L; 0.0025; /. SS; 30mg/L; 0.003; 400mg/L. 固废污染源. 污染源; 污染物名称; 产生量; 处理处置量; 排放口位置; 排放口数量（个）; 处理方式. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.6t/a; 0.6t/a; 无; 无; 环卫部门统一处理. 一般固废; 废铜角料、废磁芯、废热缩管和废包装袋; 0.5t/a; 0.5t/a; 无; 无; 分类集中收集后交废品回收站 处理. 危险废物; 废机油、废含油抹布; 0.1t/a; 0.1t/a; 无; 无; 集中收集后交由有资质的单位处理处置.

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 焊烟 | TSP | 集气罩收集，经排气筒高空排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放浓度限值 |
|  | 注塑废气 | VOCS | 1套“UV光解+活性炭+1根15m的排气筒” |  |
| 水污 染物 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准以及沙井污水处理厂设计进水标准 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，定期由环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 一般工业固废 | 废铜角料、废磁芯、废热缩管和废包装袋 | 分类集中收集后交废品回收站 处理 |  |
|  | 危险废物 | 废机油、废含油抹布 | 集中收集后交由有资质的单位处理处置 | 危险废物处理拉运协议及转运 联单 |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目利用现有生产车间进行生产，项目建设及生产过程中不会对周围生态环境产生不利影响。 |  |  |  |  |

# 十一、产业政策、选址合理性分析

#### （一）产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录》（2019 年本）和《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》（2016 年修订）、国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2019 年版）》（发改体改[2019]1685）的规定“本目录未列明的产业和项目，除国家、省、市另有规定者外，均属允许发展的产业和项目”。故本项目产品为不属于目录中所列鼓励、限制、禁止或淘汰类项目，属允许发展类项目。因此，本项目建设符合相关的产业政策要求。 #### （二）选址合理性分析 1、与规划相符性分析 根据《深圳市宝安 202-01 号片区[沙井共和地区]法定图则》查询可知（附图11），项目所在区域为建成工业区，选址与用地规划性质相符。 2、与环境敏感点的相符性分析 （1）与《深圳经济特区饮用水源保护条例》的相符性分析 根据《深圳市人民政府关于深圳市饮用水水源保护区优化调整事宜的通知》（深府函〔2019〕258 号），项目选址不在水源保护区内，与《深圳经济特区饮用水源保护区条例》的规定不相冲突。 （2）与生态控制线的相符性分析 根据《深圳市基本生态控制线管理规定》（深圳市人民政府第 254 号令，2013 修订版）及《深圳市基本生态控制线优化调整方案》，本项目位于深圳市基本生态控制范围之外，符合《深圳市基本生态控制线管理规定》。 #### 3、与环境功能区划的相符性分析 根据《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》深府（2008）98号文可知，本项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目产生的废气经处理后经处理后可达到相关规定要求。 根据深圳市《市生态环境局关于印发<深圳市声环境功能区划分>的通知》（深环【2020】186 号），本项目所在区域声环境功能区划为2类区，项目运营过程产生的噪声经采取措施综合治理后，对周围的声环境影响较小，能够维持项目所在区域声环境质量现状，与声环境功能区划相符。 项目位于茅洲河流域，根据深圳市人民政府《关于颁布深圳市地面水环境功能区划的通知》（深府[1996]352 号），茅洲河水质控制目标为Ⅳ类。项目属于沙井污水处理厂服务范围，项目生活污水通过园区化粪池预处理达标后，经市政污水管网进入污水处理厂进行后续处理。 综上，项目符合所在区域的环境功能区划。 #### （三）、与相关政策相符性分析 1、与大气环境相关文件相符性分析 （1）根据《深圳市人民政府关于印发大气环境质量提升计划（2017-2020 年）的通知》（深府[2017]1 号）文件：“2017 年 3 月底前，集装箱制造、汽车制造（罩光工艺除外）、自行车制造等行业全面禁止使用高挥发性有机物含量涂料。2017 年 6 月底前，家具制造、电子制造、塑胶制品、金属制品等行业全面禁止使用高挥发性有机物含量涂料。2018 年底前，全面完成现有粘合工艺及胶印、凹印、柔印、丝印、喷墨等印刷工艺生产线的低挥发性原料改造工程，禁止使用高挥发性有机物含量油墨及胶粘剂。” （2）根据深圳市大气污染防治指挥部发布的《2020 年“深圳蓝”可持续行动计划》：建设项目实施 VOCs 排放两倍削减量替代，禁止新、改、扩建生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。支持包装印刷、表面涂装、家具制造、塑胶制品、印刷线路板等使用 VOCs 溶剂的企业妥善安排年度生产计划。 （3）根据《广东省大气污染防治条例》（2018 年修订）：“下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行， 安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 （4）根据《市生态环境局转发广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项 目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》（深环〔2019〕163 号）：对 VOCs 排放量大于 100 公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代，按照通知中附表 1 填报 VOCs 指标来源说明。其他排放量规模需要总量替代的，由本级生态环境主管部门自行确定范围，并按照要求审核总量指标来源，填写 VOCs 总量指标来源说明。 （5）根据《关于印发广东省 VOCs 重点监管企业综合整治实施情况评审技术指南的通知》（粤环办函〔2017〕181 号)：低 VOCs 原辅材料替代，一般情况下认为 VOCs 含量小于 20%的原辅材料，如水性的、粉末的、热溶类的，都属于低 VOCs 原辅材料。原辅材料替代率以低 VOCs 原辅料占总含 VOCs 原辅料用量的百分比计。 #### 分析相符性： ①项目产生的有机废气收集后经 UV 光解+活性炭吸附装置处理后高空达标排放，项目收集率达 90%以上，净化率可达到 90%以上。 ②项目属于新建项目，根据项目设计方案有机废气产生量51.5kg/a，通过净化处理排放挥发性有机物总量控制指标为4.9875kg/a。。 故项目与以上文件要求不冲突。 #### 2、与深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知（深人环〔2018〕461 号）根据深人环〔2018〕461 号文件要求： 三、进一步改善“五大流域”水环境质量，加快推进雨污分流管网建设，提高污水排放标准。 （二）对于污水已纳入市政污水管网的区域，深圳河、茅洲河流域内新建、扩建、扩建项目生产废水排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ 类标准（总氮除外），龙岗河、坪山河、观澜河流域内新建、扩建、扩建项目生产废水处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准（总氮除外） 并按照环评批复要求回用，生活污水执行纳管标准后通过市政污水管网进入市政污水处理厂。 #### 分析相符性： 项目位于茅洲河流域，项目周边市政污水管网完善，项目生活污水管网已纳入市政污水管网，排向沙井污水处理厂集中处理，故本项目不违背该文件相关要求。 #### 3、与《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》相符性分析 根据《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发〔2017〕2 号）：“继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，重金属污染重点防控区内禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目，现有技术改造项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。重金属污染防控非重点区新、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求， 严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。涉重金属行业分布集中、发展速度快、环境问题突出的地区应进一步严格环境准入标准，强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束。全面提升重点区域和重点行业污染治理和清洁化水平，降低重金属污染物排放强度，到 2020 年，全省重点行业重点重金属排放量比 2013 年下降 12%。” #### 分析相符性： 项目生产过程中无重金属污染物排放，因此项目符合《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》的通知中的相关要求。 综上所述，项目的运营不会对周围环境产生大的环境污染影响，项目建设符合相关政策文件要求，项目选址合理。

十二、结论与建议

一、项目概况 深圳市皇利展示设备有限公司成立于2009年10月30日，统一社会信用代码9144030069551833，主要从事塑胶产品、模具、五金工具、展示器材及设备的生产和销售。企业租赁深圳市宝安区沙井街道步涌社区茅州山工业区华丰工业园A栋厂房一层，从事塑胶产品、模具、五金工具、展示器材及设备的生产，年产量为塑胶产品200万个，模具150万个，五金工具150万个，展示器材及设备50万个。厂房系租赁，性质为工业厂房，租赁面积为1850m2，劳动定员20人。 #### （二）环境质量现状 1、水环境质量现状 根据《深圳市环境质量报告书（ 2018）》，茅洲河 5 个监测断面中除楼村断面外，以及全河段水质均出现不同程度的超标现象，除 pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5 、石油类、表面阴离子活性剂满足《地表水环境质量标准》。 （GB3838-2002）Ⅳ类水质标准外，TP、NH3-N 均不同程度超标，均达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。 #### 2、大气环境质量现状 根据《深圳市环境质量报告书（2018）》，深圳市监测因子中 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018 年修改单相关要求。项目所在区域属于达标区。 #### 3、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2类标准。 #### （三）环境影响及环保措施分析结论 1、水环境影响及治理措施分析结论 （1）工业废水：项目生产过程中无生产废水产生及外排。 （2）生活污水：项目运营期生活污水经工业区内化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，由工业区生活污水管网接入市政管网，最终排入沙井污水处理厂处理达标后排放，外排废水对受纳水体影响较小。 （3）地下水：项目所选用厂房为己建成的工业厂房，无需挖土、填埋等施工，运营期固体废弃物均有可靠的污染防治措施，不露天存放，不会因雨淋产生废液污染地下水水质和土壤；运营过程中产生的危险废物集中收集后设置危废存储间，存储间采用防渗防漏地板，危险废物定期由具有危险废物处理资质的单位统一进行拉运处理，并签订危废处理协议，基本不会对地下水环境产生影响。经以上措施处理后，项目产生的污水对周边水环境影响不大。 2、环境空气影响及防治措施分析结论 （1）有机废气：项目拟将注塑工序设置在密闭车间内， 并在密闭车间内安装密封负压集气设备将有机废气收集，收集废气由管道引至楼顶经 UV光解+活性炭吸附装置处理后高空外排，排气筒高度为 15 米，排气口 1 设在厂房西面。外排总 VOCS 能够满足广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）排气筒 非甲烷总烃和VOCS 排放限值Ⅱ时段标准要求及无组织排放要求（应按对应排放速率限值的 50%执行），非甲烷总烃和VOCS之间以最严值者为标准，即有组织最高允许排放浓度为100 mg/m³，排气筒15m， 无组织排放浓度限值为4.0 mg/m³。对周围敏感点及大气环境的影响较小。 （2）粉尘废气：项目打孔加工为密闭空间操作，厂家拟在打孔工位接入管道集中收集粉尘，收集粉尘引至布袋除尘装置处理；项目拟在回流焊及补焊工位上安装集气罩、管道及抽风装置，收集经处理后的粉尘汇至同一根管道引至楼顶高空外排，排气筒高度为 15米，排气口 2 设在厂房西面。项目外排颗粒物能达到广东省地方标准《大气污染物排放标准》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求无组织排放监控浓度限值要求（排放速率按对应高度限值的 50%执行），对周围敏感点及大气环境的影响较小。 #### 3、声环境影响及防治措施分析结论 项目车间合理布局，并在平日经常对设备进行维修与护养，添加润滑油防止设备老化产生机械摩擦，高噪声设备加设减震垫等。经上述措施后，噪声再经过墙体隔离、距离衰减后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准，减少对，敏感点及周围声环境的影响。 4、固体废物影响及处置措施分析结论 生活垃圾：集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 一般工业废物：分类收集后交由相关单位回收处理。 危险废物：应集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，并签订危废处理协议。 项目产生的固体废物在上述措施处理后对周围环境不产生直接影响。 （四）环境风险及防范措施 本项目在运营过程中存在危险废物、化学品泄漏及火灾引起二次污染等风险，项目采取相应的风险事故防范措施后，涉及的风险性影响因素是可以降到最低，并能减少或者避免风险事故发生，环境风险在可控范围内。 #### （五）项目建设环境合理性分析 项目产品及生产工艺符合国家及深圳市产业政策，为允许类项目。 项目所在区域为建成工业区，选址与用地规划性质相符。 项目不在深圳市生活饮用水水源保护区内、不在深圳市基本生态控制范围内，符合《深圳经济特区饮用水源保护区条例》、《深圳市基本生态控制线管理规定》。 项目符合大气相关政策文件、符合深圳市人居环境委员会《关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环〔2018〕461 号）、符合《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》中相关要求。 #### （六）综合结论 综上所述，深圳市皇利展示设备有限公司新建项目符合产业政策、总体规划要求。项目污水、废气、噪声采取本报告提出的相应措施后，各类污染物均能稳定达标排放，各类固体废物均妥善处理处置，对周围环境的负面影响能够得到有效控制，不在深圳市规定的基本生态控制线范围内，不在水源保护区，并且符合区域环境功能区划要求。项目单位若按本报告及环保要求认真落实有关的污染防治措施，包装项目运营对周围环境部产生明显的影响，在环境可接受范围内。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 （七）建议 （1）落实本各种污染防治措施，平时加强管理，注重环保； （2）设立专人分管环保，并与环保管理部门加强联系，加强环保设施的维护管理，定期对废气、厂界噪声和固废处理情况进行监测并记录再按。 （2）本次环评仅针对本项目申报内容进行，若该公司今后发生扩大生产规模（包括增加生产工艺）、地址发生变化等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审批或备案。 编制单位：深圳市中企怡华环保科技有限公司

本人郑重声明：对本表以上所填内容全部认可。

项目（企业）法人代表或委托代理人：           （签章）

年     月     日

附图一览表

| 序号 | 附图名称 |
| --- | --- |
| 附图1 | 项目地理位置图 |
| 附图2 | 项目与基础生态控制线的位置关系 |
| 附图3 | 项目四至及周边敏感点示意图 |
| 附图4 | 项目平面布置图 |
| 附图5 | 项目与生活饮用水源保护区的位置关系 |
| 附图6 | 项目在深圳市水系图中的位置 |
| 附图7 | 项目所在地环境空气质量功能区 |
| 附图8 | 项目所在声环境质量功能区 |
| 附图9 | 项目所在地土地利用规划图 |

附件一览表

| 序号 | 附件名称 |
| --- | --- |
| 附件1 | 营业执照 |
| 附件2 | 房屋租赁协议 |

附表一览表

| 序号 | 附表名称 |
| --- | --- |
| 1 | 大气环境影响评价自查表 |
| 2 | 地表水环境影响评价自查表 |