建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 深圳市常合鑫精密五金有限公司新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 深圳市常合鑫精密五金有限公司 |

编制日期  2020年11月

深圳市生态环境局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》可由技术单位编制，建设单位具备相应技术能力的，也可自行编制。编制单位应当为独立法人，并具备统一设备信用代码；接受委托为建设单位编制环境影响报告书（表）的技术单位暂应为依法登记的企业法人或核工业、航空和航天行业的事业单位法人。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 深圳市常合鑫精密五金有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 深圳市常合鑫精密五金有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 黄明春 |  |  | 联系人 | 黄明春 |  |
| 通讯地址 |  | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 18138850989 | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 518000 |
| 建设地点 |  | 深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3399 其他未列明金属制品制造 |  |
| 总占地面积 （平方米） |  | 925 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 925 |  |
| 总投资 （万元） |  | 100 |  | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 10％ |
| 预计开工日期 |  | 2020年12月 |  | 拟投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| （一）工程内容及规模 1、项目概况及任务来源 深圳市常合鑫精密五金有限公司拟选址于深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层建设“深圳市常合鑫精密五金新建项目”（以下简称“本项目”）。本项目主要从事五金加工件的生产，年产量300万件。项目租赁厂房的建筑面积925m2，房屋租赁合同见附件2。 根据现场勘察，项目处于前期筹备阶段，现申请办理新建环保手续。 项目在生产经营过程中涉及到环境保护问题。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《深圳经济特区建设项目环境保护条例》以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28施行）和《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录》（2018年7月10日起施行），项目属于“二十二、金属制品业，66 金属制品加工制造 其他（仅切割组装除外）”类别，为备案类，需编制环境影响报告表。 为此，建设方委托深圳市中企怡华环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我司接受委托后，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察调研,以及查阅有关资料；在工程分析基础上，按照相关导则和标准的要求，编制了本项目的环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、产品及年产量 表1-1项目主要产品方案 序号; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数; 备注. 1; 五金加工件; 300万件; 2400h; 五金制品. 表1-2项目主要建设内容 类型; 序号; 名称; 建设规模; 备注. 主体工程; 1; 生产车间; 项目生产工艺包括车削、清洗、二次加工、清洗、研磨、气枪吹干、检验包装等工序; 约725m2. 公用工程; 1; 给水; 市政供水; /. 2; 排水; 市政排水; /. 3; 供电; 市政供电; /. 4; 办公生活; /; 约100m2. 环保工程; 1; 废水; 生活污水; 化粪池预处理后排入市政污水管网最终进入沙井水质净化厂; /. 2; 废气; /; /; /. 3; 噪声; 隔声减振，距离衰减; /. 4; 固体废物; 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 一般固废; 分类收集后交给相关单位回收处理; /. 危险废物; 交有危险废物资质的单位处理; 签订危废协议. 储运设备; 1; 仓库、储物室; /; 约100m2. 3、主要原、辅材料及消耗 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 常温状态; 储存方式; 最大存储量; 来源及储运方式. 1; 不锈钢棒; 2t; 固态; 仓库; 200kg; 汽车运输、仓库储存. 2; 铜棒; 3t; 固态; 仓库; 200kg. 3; 铝棒; 1t; 固态; 仓库; 100kg. 4; 铁棒; 2t; 固态; 仓库; 100kg. 5; 胶棒; 50kg; 固态; 仓库; 50kg. 6; 切削油; 3t; 液态; 仓库; 1t. 7; 白矿油; 3t; 液态; 仓库; 1t. 切削油：液体，密度1.01g/m3（15°C），闪点76°C，主要成分：有机醇胺、脂肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水。用于设备的冷却。项目切削油最大储存量1t/a。 白矿油：属于液体，主要成分是矿物油，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，相对密度为076-0.78，闪点为130-200℃，不属于急性毒性、慢性毒性物品、致癌性和刺激性物质。用于冷却设备治具。项目白矿油最大储存量1t/a。 表1-4 主要能源以及资源消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 来源; 储运方式. 水; 生活用水; 216t; 市政供给; 市政给水管. 工业用水; /; /; /. 电; 15万度/a; 市政供电; 市政电网. 4、主要设备清单 表1-5 主要设备清单 序号; 设备名称; 数量. 1; 凸轮走心机; 26台. 2; 数控车床; 6台. 3; 数控走心机; 10台. 4; 台车; 2台. 5; 气枪; 18个. 6; 震动研磨机; 1台. 7; 滚动研磨机; 1台. 8; 磁力研磨机; 1台. 5、平面布置情况 本项目所在厂房共4层，本项目位于第三层，项目设置生产车间，生产工序包括车削、清洗、二次加工、清洗、研磨、气枪吹干、检验包装等。项目车间平面布置图详见附图11。 6、劳动定员及工作制度 人员规模：项目拟招员工20人，不自设食宿。 工作制度：项目为一日一班制，每天工作8小时，全年工作300天。 7、项目进度安排 目前项目设备处于进驻阶段，待办理相关环保手续后，正式投产运营。计划投产日期为2020年12月。 |
| （二）项目地理位置及周边情况 1、地理位置 项目位于深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层，项目地理位置图见附图1。经核实，项目选址不在深圳市基本生态控制线范围内，不在水源保护区内，项目选址深圳市独立坐标见表1-6。 表1-6 项目选址坐标 X坐标; Y坐标. 44257.557; 90353.197. 44254.717; 90378.500. 44303.868; 90387.239. 44307.788; 90359.890. 2、周边情况 根据现场踏勘，本项目所在建筑北面约10m处为围墙，围墙外约10m处为东宝河；南面约5m处为配电房；西面为同栋其他厂房；东面约8m处为工业区宿舍 本项目四至情况及周边现状详见附图3、附图4所示。 |
| （三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、与项目有关的原有污染源： 项目属于新建项目，所用厂房为租用厂房，该厂房已建成，因此项目不存在原有的环境污染问题。 2、现址周边主要环境问题 通过现场调查，项目选址周边无污染严重的企业，总的说来，不存在制约项目建设的外环境污染源问题。 项目所在区域主要水环境问题为茅洲河水质出现不同程度的超标现象，达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目自然环境简况

（一）区域位置 本项目地属深圳市宝安区沙井街道。 宝安区位于深圳市西北部。东接龙岗区，南连南山区、福田区，西临伶仃洋，北靠东莞市。截至2018年，宝安区辖10个街道：新安街道、西乡街道、航城街道、福永街道、福海街道、沙井街道、新桥街道、松岗街道、燕罗街道、石岩街道，另辖1个机场：深圳市宝安国际机场。 沙井位于宝安区西北部，东临新桥街道，南靠福海街道，西为海堤，北接松岗街道，是粤港澳大湾区的核心区域，空港新城主要辐射和服务区，广深科技走廊的关键节点，离南沙开发区、前海国家级高新区各30分钟车程。总面积35.79平方公里；总人口约90万，其中常住人口36万人，户籍人口2.88万人。 （二）地形地貌 宝安区属沿海冲积平原区，地质结构为地槽构造层，街道东部主要为山地及低丘、残丘坡地，西部为沿海滩涂地。地势东北高，西南低，平均海拔高度为80米，西南部较为平坦，间有海拔小于50米的山丘，境内马鞍山最高峰海拔为329.4米。沙井街道的地质层主要为下古生界和第四系，地势由东向西倾斜入海，地形主要是冲积平原和台地，属于深圳西部滨海平原台地区。境内的主要山岭是东部的望天山，海拔高度143m。 （三）气象气候 深圳地属于南亚热带海洋性季风气候，区内气候温暖湿润，长夏短冬，气候温和，日照充足，雨量充沛。 深圳市气象局（台）近 20 年来（1999-2018 年）气候资料进行统计分析结果详见表 2-1~表 2-4。 表2-1 深圳市气象局（台）常规气象项目统计（1999-2018） 统计项目; 统计值; 极值出现时间. 多年平均气温（℃）; 23.35; ——. 多年平均最高气温（℃）; 36.11; ——. 多年极端最高气温（℃）; 37.5; 2004-07-01. 多年平均最低气温（℃）; 5.52; ——. 多年极端最低气温（℃）; 1.7; 2016-01-24. 多年平均气压（hPa）; 1006.41; ——. 多年平均水汽压（hPa）; 22.1; ——. 多年平均相对湿度(%); 73.23; ——. 多年平均年降雨量(mm); 2197.5; ——. 多年最大日降雨量（mm）; 169.48; ——. 多年最大日降雨量极值（mm）; 344.00; 2000-04-14. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数(d); 0.32; ——. 多年平均雷暴日数(d); 57.06; ——. 多年平均冰雹日数(d); 0.11; ——. 多年平均大风日数(d); 3.42; ——. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 30.0，ENE; 2018-09-16. 多年平均风速（m/s）; 2.26; ——. 多年主导风向、风向频率(%); NE，18.0; ——. 表2-2 深圳市气象局（台）月平均气温统计（单位 ℃）（1999-2018） 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 平均气温; 15.63; 16.92; 19.47; 23.11; 26.43; 28.28; 29.02; 28.83; 28.02; 25.6; 21.67; 17.23. 表2-3 深圳市气象局（台）月平均风速统计（单位 m/s）（1999-2018） 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 平均 风速; 2.36; 2.27; 2.25; 2.22; 2.19; 2.22; 2.14; 1.99; 2.19; 2.34; 2.41; 2.46. 表2-4 深圳市气象局（台）年风向频率统计（单位%）（1999-2018） 风向; NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW. 频率; 9.94; 17.98; 11.79; 10.71; 4.6; 6.4; 3.47; 4.48; 5.56. 风向; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW; N; C. 频率; 7.91; 1.82; 1.74; 1.34; 1.99; 3.04; 6.43; 1.13. 图 2-1 深圳市气象局（台）风向玫瑰图（静风频率 1.13%）（1999-2018 年） （四）地表水文情况 经核查，本项目所在区域属于茅洲河流域。 茅洲河流域位于深圳市的西北角，发源于羊台山北麓，自东向西流经石岩、公明、光明、松岗、沙井街道，在沙井民主村注入伶仃洋，进入珠江口。干流长 46 公里，其中下游有10公里为深圳市与东莞市之界河，名东宝河。茅洲河在深圳市境内流域面积313km2，河床平均比降2.2%2.2%，总落差480m。流域内多年平均降水量为1642~1649mm，约90%集中在雨季。茅洲河主要支流有沙井河、松岗河、洋涌河、大陂河等。 横贯光明区境内的茅洲河，由东向西，经松岗流入珠江海口，是玉塘办事处排洪的主要河道。茅洲河位于深圳市的西北部，属珠江水系。由于受季风气候影响，茅洲河流域内降雨时空分布不均，河流的水源补给属雨源型。 （五）植被与土壤 宝安区土壤为花岗斑岩、石英斑岩、霏细岩等脉岩的风化产物，属砂质高岭土。土壤分为自成土和运积土两种。自成土主要为赤红壤，广泛分布于山地、丘陵和台地。它是由于气候及生物条件的影响，常年高温多雨，化学风化及淋溶作用强烈，红色风化壳发育深厚，在其上不同成土过程而形成，属于深圳市地带型土壤。沙井街道的土壤分5个土类，分别为水稻土、赤红壤、菜园土、滨海盐渍沼泽土、滨海砂土，原生自然植被是南亚热带季雨林。 （六）排水情况 本项目选址所在地属于沙井水质净化厂服务范围。 沙井水质净化厂（一期）位于沙井街道，锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为15万m3/d，占地面积为9.36ha，服务范围为沙井、新桥街道和松岗街道沙江路以南片区，服务面积约69平方公里。采用改良A2/O二级生化处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。2005年10月开工建设，2009年12月运营。于2019年6月提标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（TN一级A标准）。 沙井水质净化厂（二期）位于沙井街道，锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为35万m3/d，占地面积为13.69ha，服务范围为沙井、新桥街道和松岗街道沙江路以南片区，服务面积约69平方公里。2017年3月开工建设，2018年10月运营。采用多段强化脱氮改良型A2/O生物处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，目前提标改造工程正在施工阶段。 （七）区域环境功能属性 表2-5 项目所在区域环境功能属性一览表 编号; 项 目; 类 别. 1; 地表水环境功能区; 项目选址属于茅洲河流域。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环[2011]14号），茅洲河为地表水Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 根据深府[2008]98号文件《关于调整深圳市环境空气质量功能区划分的通知》，项目所在区域属二类区域. 3; 声环境功能区; 根据市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划分》的通知》（深环〔2020〕186号），本项目所在区属于3类环境噪声标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 4; 是否位于基本生态控制线; 否，根据《深圳市人民政府关于进一步规范基本生态控制线管理的实施意见》深府（2016）13号，对比深圳市政府公布的生态保护范围界限，项目选址不在深圳市基本生态线控制范围内（见附图2）. 5; 是否位于饮用水源保护区; 否. 6; 是否基本农田保护区; 否. 7; 是否风景保护区、自然保护区; 否. 8; 是否属于市政水质净化厂服务范围; 是，属于沙井水质净化厂服务范围. 9; 土地利用类型; 政府社团用地.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本项目所在区域的环境质量现状如下： （一）环境空气质量状况 根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”(网站地址：http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html)，本项目所在区域属空气达标区。判定详情如下：深圳市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5ug/m3、25ug/m3、42ug/m3、24ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为156ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值。 （二）水环境质量状况 本项目受纳水体为茅洲河，本报告引用《深圳市生态环境质量报告书（2019年度）》中茅洲河各个监测断面及全河段的水质监测结果统计，并采用标准指数法评价。 表3-1 2019年深圳市茅洲河水质监测结果 单位:mg/L 监测断面; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; 氨氮; TP; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群. 楼村; 3.4; 11.5; 2.4; 1.15; 0.15; 0.01; 0.02; 280000. 标准指数; 0.34; 0.38; 0.40; 0.77; 0.50; 0.02; 0.07; 14.00. 李松蓈; 3.3; 11.3; 2.3; 1.02; 0.23; 0.01; 0.02; 240000. 标准指数; 0.33; 0.38; 0.38; 0.68; 0.77; 0.02; 0.07; 12.00. 燕川; 3.5; 12.8; 2.5; 1.36; 0.33; 0.01; 0.03; 340000. 标准指数; 0.35; 0.43; 0.42; 0.90; 1.10; 0.02; 0.10; 17.00. 洋涌大桥; 4; 15.8; 3.3; 2.85; 0.64; 0.01; 0.05; 380000. 标准指数; 0.40; 0.53; 0.55; 0.19; 2.13; 0.02; 0.17; 19.00. 共和村; 4.7; 20.1; 2.9; 3.9; 0.53; 0.08; 0.07; /. 标准指数; 0.47; 0.67; 0.48; 2.60; 1.77; 0.16; 0.23; /. 全河段; 3.8; 14.3; 2.7; 2.05; 0.38; 0.02; 0.04; 310000. 标准指数; 0.38; 0.48; 0.48; 1.37; 1.27; 0.04; 0.13; 15.50. 标准限值; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤0.3; ≤20000. 由上表可知，茅洲河楼村断面粪大肠菌群超标，超标倍数为13；李松廊断面粪大肠菌群超标，超标倍数为11；燕川断面TP、粪大肠菌群超标，超标倍数分别为0.1、16；洋涌大桥断面TP、粪大肠菌群超标，超标倍数分别为1.13、18；共和村氨氮、TP超标，超标倍数分别为1.6、0.77；全河段氨氮、TP、粪大肠菌群超标，超标倍数分别为0.37、0.27、14.5。 茅洲河水质不达标原因分析：2018年，茅洲河大力开展干流和主要支流综合整治，取得明显成效，污染程度显著减轻。但重污染支流多，整治任务重，部分支流尚未完成整治；同时东莞侧整治滞后，影响河流水环境质量。 （三）声环境质量状况 - 根据现场调查，项目尚未正式投产，为了解项目所在地厂界声环境质量现状，本环评人员于2020年11月10日在项目厂界四周1m处各设一点进行噪声监测，使用经校准的全自动声级计在项目未投产的状态下进行噪声测量。监测结果统计见下表。 表3-2 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 测点位置; 昼间; 夜间; 备注. 厂房南侧1#; 56.5; 48.8; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，即：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 厂房东侧2#; 62.2; 51.3. 厂房北侧3#; 59.6; 49.6. 备注：西侧挨着其他厂房，不设监测点。 从监测结果来看，本项目厂界昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 （四）生态环境质量状况 由于项目区开发较早，项目所在工业区绿化较少，项目所在区域受人类活动影响，无需保护的珍稀野生动植物存在。

（五）主要环境保护目标 1.评价工作等级和范围确定 表3-3 评价等级和评价范围 环境要素; 评价等级; 评价范围; 依据. 大气环境; 三级; 无需设大气环境影响评价范围; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）. 水环境; 地表水; 三级B; 项目无环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，仅对废水排入沙井水质净化厂的环境可行性分析; 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3—2018). 地下水; /; Ⅳ类项目不需进行地下水环境影响分析; 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）. 声环境; 三级; 根据实际情况定范围≤厂界外200m; 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）. 土壤环境; /; Ⅲ类项目、占地规模为小型、土壤环境敏感程度为不敏感可不展开土壤环境影响评价工作; 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）. 环境风险; /; 环境风险潜势为Ⅰ，对项目环境风险内容进行简要分析; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 注：具体评价等级判定见“环境影响分析与评价”章节。 2. 主要环境保护目标及关注点 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 水环境; 东宝河; 北; 50m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 大气环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及“2018年8月修改单”二级标准. 生态环境; 不位于深圳市基本生态控制线范围内. 注：1、根据广东省环境公众网网络发言人2015年12月3日关于“员工宿舍是 否属环境敏感保护目标”的回复，企业员工宿舍不属于环境敏感点，列为环境关注点。2、项目周围200米范围内无学校、医院、住宅楼等环境敏感点。

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表4-1 环境质量标准一览表 项目; 标准; 类别; 评价标准值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及“2018年8月修改单”; 二级; 时段; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3. 年平均; 0.07; 0.035; 0.06; 0.04; /; /. 24小时平均; 0.15; 0.075; 0.15; 0.08; 4; 日最大8小时0.16. 1小时平均; /; /; 0.5; 0.2; 10; 0.2. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 类别; CODCr; BOD5; 氨氮; 石油类; pH. Ⅳ类; 30; 6; 1.5; 0.5; 6-9. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 注：环境空气单位为mg/m3；地表水单位为mg/L，pH无量纲；声环境单位为dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 表4-2 污染物排放标准 类别; 执行标准; 标准值. 大气污染物; 项目无废气产生与排放. 水 污 染 物; 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 污染物; 标准值. CODCr; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; /. 噪 声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 固体废物; 固体废物严格按照《国家危险废物名录》(2016版)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单等规定执行。. 注：大气污染物单位为mg/m3；水污染物单位(除pH无量纲)为mg/L；噪声单位为dB(A)。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）、广东省环境保护厅《关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51 号），深圳市总量控制指标主要为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、总氮（TN）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物、重点行业重金属。 本项目无重金属产生及排放。 废气：本项目无SO2、NOx、总VOCs排放，无需设置三者总量控制指标。 - 废水：本项目生活污水进入沙井水质净化厂，不设置废水总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程图及工艺说明 项目租用已建好的厂房作为生产车间，相关建筑已建成，故项目不存在施工期的环境影响问题。 - 项目五金加工件的生产工艺流程 工艺说明： （1）来料检验：将项目外购不锈钢棒、铜棒、铝棒、铁棒的质量进行检验； （2）车削：检验合格的材料可通过凸轮走心机、数控车床、数控走心机进行车削加工。通过凸轮走心机进行车削工序时用白矿油进行冷却；通过数控车床、数控走心机进行车削工序时，用切削油进行冷却。切削油、白矿油可循环使用，半年更换一次，更换的切削油、白矿油作危废处理。 （3）清洗：车削工序后，须对部分五金加工件清洗。项目设有4个洗件槽，往各洗件槽添加白矿油，分别清洗铁、铝、铜、不锈钢五金加工件，清洗过程会损耗白矿油，可定期添加白矿油。白矿油循环使用； （4）二次加工：将工件经过台车进行如倒角、铰孔等进行二次精细加工； （5）清洗：二次加工之后的工件表面上沾染了一定量的切削油、白矿油、废金属屑，须对工件进行二次清洗； （6）研磨：将清洗干净的工件放入研磨机，加入切削油进行研磨； （7）气枪吹干：将清洗干净的工件用气枪吹干； （8）外观全检：将经过风枪吹干后的五金加工件进行外观、出货检验； （9）包装：将检验合格后的五金加工件用包装材料进行包装即可成品。 污染物标识说明： 噪声：N1设备运行噪声； 固废：S1金属边角料、废包装材料、不合格品；S2废切削油、废白矿油和废切削油、废白矿油的包装物及擦拭物、废手套、废金属沉渣； 备注：项目不涉及除油、磷化、喷漆、喷塑、电镀、印刷等污染工序。

（二）主要污染物源强分析 1、废（污）水 （1）工业废水 本项目清洗工序使用白矿油清洗，不产生清洗废水。 （2）生活污水 项目员工人数为20人，均不在项目内食宿。运营期用水主要为员工办公生活用水。项目在班用水定额参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中“机关事业单位办公楼无食堂和浴室”定额值，员工用水量按40L/人·天计，则项目运营期生活用水量为0.8t/d（240t/a），排水量按照用水量的90%统计，则项目员工生活污水排水量为0.72t/d（216t/a）。项目生活污水参考《排水工程（下册）》（第四版）“典型生活污水水质”的“中浓度水质”（无食堂），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、220mg/L、40mg/L，排放浓度约为340mg/L、182mg/L、154mg/L、40mg/L。 2、废气 项目无废气产生。 3、噪声 根据项目提供的资料及现场勘察，项目生产过程中设备在运转的过程中会产生一定强度的噪声，噪声值约为70～85dB(A)。 表5-1项目主要噪声源情况表 序号; 噪声源; 数量; 距厂界最近距离; 噪声源强 dB（A）. 1; 凸轮走心机; 26台; 2m; 75. 2; 数控车床; 6台; 2m; 75. 3; 数控走心机; 10台; 1m; 75. 4; 台车; 2台; 1m; 70. 5; 气枪; 18个; 2m; 70. 6; 震动研磨机; 1台; 1m; 80. 7; 滚动研磨机; 1台; 1m; 80. 8; 磁力研磨机; 1台; 1m; 75. 9; 空压机; 1台; 1m; 85. 注：噪声单台设备源强为距离设备1m处的噪声级。 4、固体废物 （1）一般工业固废 主要为来料拆封的材料和包装工序产生的废包装材料和生产过程产生的金属边角料，产生量约为1t/a。 （2）危险废物 ①废切削油、废白矿油 本项目生产过程中产生的废切削油（HW09，900-006-09）和废白矿油（HW08，900-249-08），产生量为0.02t/a。 ②含切削油和白矿油的包装物及擦拭物、废手套 本项目生产过程中产生的含白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套（HW49，900-041-49），产生量约为0.03t/a。 ③废金属沉渣 清洗工序中，项目设有4个洗件槽，往各洗件槽添加白矿油，分别在4个洗件槽清洗铁、铝、铜、不锈钢五金加工件，清洗过程会产生废金属沉渣（HW08,900-213-08）,产生量约为0.5t/a。 （3）生活垃圾 项目员工不在项目内食宿，员工招有20人，人均生活垃圾产生量为0.5kg/人•d，生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a。 表5-2 项目危险废物情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废白矿油; HW08; 900-249-08; 0.01; 生产 过程; 液态; 烃类; 每年; T,I; 定期交具有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废切削油; HW09; 900-006-09; 0.01; 液态; 烃类; 每年; T/I. 3; 含白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套; HW49; 900-041-49; 0.03; 固态; 烃类; 每年; T/In. 4; 废金属沉渣; HW08; 900-213-08; 0.5t/a; 固态; 烃类; 每年; T,I.

- 六、本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 污染来源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 （216t/a） | CODCr | 400mg/L | 0.086t/a | 340mg/L | 0.073t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.043t/a | 182mg/L | 0.039t/a |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L | 0.009t/a | 40mg/L | 0.009t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.048t/a | 154mg/L | 0.033t/a |
|  | 工业废水 | 本项目无工业废水产生 |  |  |  |  |
| 大气污染物 | / | / | / |  | / |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a |  | 处理处置量：3t/a |  |
|  | 一般工业固废 | 拆封废料、废包装材料、金属边角料 | 1t/a |  | 综合利用量：1t/a |  |
|  | 危险废物 | 废切削油和废白矿油 | 0.02t/a |  | 处理处置量：0.02t/a |  |
|  |  | 白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套 | 0.03t/a |  | 处理处置量：0.03t/a |  |
|  |  | 废金属沉渣 | 0.5t/a |  | 处理处置量：0.5t/a |  |
| 噪声 | 噪声源 |  | 噪声源强 |  | 厂界噪声 |  |
|  | 机械设备 |  | 70~85dB（A） |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |  |
| 主要生态影响： 经核实，项目所选址不在深圳市基本生态控制线范围内。 项目租用已建好的厂房，无施工期对生态环境的影响。项目租用厂房周围植被较单一，并无珍稀野生动植物。项目产生的生活污水、噪声和固体废物经治理后对厂址周围生态环境影响不明显。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析与评价

施工期环境影响分析： 项目租用已建成厂房，无施工期环境影响问题。

营运期环境影响分析： 一、地表水环境影响分析与评价 工业废水：本项目清洗工序使用白矿油清洗，不产生清洗废水。 生活污水：项目生活污水产生量为0.72t/d（216t/a），主要水污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。项目属于沙井水质净化厂服务范围，项目所在区域污水管网已完善，生活污水经化粪池处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，接入市政污水管网，排入沙井水质净化厂，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准（总氮除外），对周边水环境无不良影响。 - 1、环境影响识别与评价因子筛选 本项目外排废水为生活污水。本项目员工生活污水排放量为0.72t/d（216t/a），主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。 2、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3 2018），结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3 2018）“5.2评价等级确定”和项目实际情况，本项目生活污水经化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，接入市政污水管，排入沙井水质净化厂深度处理。其评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测分析。 3.评价范围 项目地表水评价等级为三级B，其评价范围应符合以下要求： ①应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ②涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 4、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 本项目外排废水主要包括生活污水，本项目属于水污染影响型，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目所在片区的污水管网已与沙井水质净化厂纳污管网进行驳接。项目外排的生活污水量为0.72t/d，经化粪池预处理后，生活污水中的污染物可达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 5、污水处理厂依托可行性分析 本项目选址所在地属于沙井水质净化厂服务范围。 沙井水质净化厂（一期）位于沙井街道锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为15万m3/d，服务范围为沙井、新桥街道和松岗街道沙江路以南片区。于2019年6月提标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（TN一级A标准）。 沙井水质净化厂（二期）位于沙井街道锦程路和帝堂路交汇处，建设规模为35万m3/d，服务范围为沙井、新桥街道和松岗街道沙江路以南片区。2017年3月开工建设，2018年10月运营。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，目前提标改造工程正在施工阶段。 因此，本项目的生活污水水量对沙井水质净化厂接纳量的影响很小，不会造成明显的负荷冲击，本项目外排的生活污水纳入沙井水质净化厂是可行的，污水经沙井水质净化厂进行集中处理后排放，污染物排放量相对较少，对纳污水体的水质不会造成不良影响，故评价认为环境影响可以接受。 6、水环境影响评价结论 根据分析，本项目生活污水经化粪池预处理后，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政管网最终进入沙井水质净化厂。 通过采取上述措施，项目营运期产生的生活污水不会对项目附近地表水体水质产生明显不良影响。 二、地下水环境影响分析与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于53 金属制品加工制造，为Ⅳ类项目，不需开展地下水环境影响评价工作。 三、环境空气影响分析与评价 项目无废气产生与排放，无需进行环境空气影响分析与评价。 四、声环境影响分析与评价 1、评价等级判定 本项目所在地为3类声环境功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），声环境影响评级等级为三级。 2、评价范围 项目声环境影响评价范围为厂界外200m。 3、影响分析 （1）预测模型 为评价项目产生的噪声对周围声环境影响情况，本环评对所有设备进行预测评估，具体预测结果如下： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界的噪声值，计算结果下表。 表 7-1 噪声预测结果（单位：Leq dB(A)） /; 北侧; 南侧; 东侧. 厂界噪声值; 59.4; 58.6; 59.8. 注：项目是单班制，夜间无生产活动，故夜间无噪声源。位于标准工业厂房内，建筑结构为钢筋混凝土框架结构，室内声源衰减量按门窗、墙体隔声、减震垫等措施按23 dB(A)计。 根据以上计算可知，项目厂界外1米处各噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 五、土壤环境影响分析与评价 据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，项目属于“制造业-设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”类别，故项目类别属Ⅲ类，土壤环境影响为污染影响，占地规模属于小型，敏感程度为不敏感，其评价等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 六、固体废物影响分析与评价 项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 生活垃圾：项目员工产生的生活垃圾，产生量约3t/a，拟定期交环卫部门清运处理。 一般工业固废：主要为废包装材料、拆封废料、金属边角料，产生量约1t/a。项目拟将该部分废物分类收集后交专业公司回收利用。 危险废物：本项目产生的危险废物主要为本项目生产过程中产生的废切削油（HW09，900-006-09）和废白矿油（HW08，900-249-08），产生量约为0.02t/a；白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套（HW49，900-041-49），产生量约为0.03t/a、废金属沉渣（HW08,900-213-08），产生量约为0.5t/a。危险废物如不妥善处理，发生泄漏或混入生活垃圾等一般性固体废物，随垃圾渗滤液的排出而进入环境，将造成水体、土壤环境潜在、长期的影响。 危险废物须由专门的容器储存，暂存在危险废物暂存间。收集后的危险废物定期由有资质单位拉运处理，并签订拉运协议。危险废物暂存场所的建设需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）（2013年修订）中相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。

# 八、环保措施分析

（一）运营期环境保护措施 1、水污染防治措施 （1）工业废水 本项目清洗工序使用白矿油清洗，不产生清洗废水。 （2）生活污水 项目所在区域污水管网已完善，项目运营期生活污水经工业区内化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准后，由工业区生活污水管网接入市政管网，最终排入沙井水质净化厂处理达标后排放，外排废水对受纳水体影响较小。 项目排水经采取上述处理措施后，对周围地表水影响较小，处理措施可行。 2、大气污染防治措施 项目无废气排放，对周围大气环境无影响。 3、噪声防治措施 根据影响分析，项目生产设备在满负荷运行中会产生一定的机械噪声，为使项目厂界噪声达标排放，项目应采取以下措施： ①项目车间合理布局，并日常对设备进行维修与护养，添加润滑油防止设备老化产生机械摩擦。 ②高噪声设备加设减震垫。 ③合理安排工作时间。 项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对项目周边环境的影响影响较小，治理措施可行。 4、固体废物处置措施 项目产生的生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门无害化处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠；一般工业固体废物分类收集后交专业公司回收利用；危险废物集中收集后，委托有资质的单位处理处置（并签订危险废物处理协议）。另外，厂内危险废物暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。 项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染影响，可消除其对项目周边环境的不利影响，固体废物处置措施可行。 表8-1 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废切削油和废白矿油; HW08; 900-249-08; 10t; 1年. 2; 白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套; HW49; 900-041-49. 3; 废金属沉渣; HW08; 900-213-08. （二）施工期环境保护措施 本项目租用已建成的工业厂房，无施工期环境影响问题。故本项目不存在施工期环境保护措施。 （三）环保措施及投资估算一览表 表8-2项目应采取的环保措施及投资估算一览表 序号; 项目; 具体措施; 费用（万元）. 1; 废水污染防治措施; 生活污水; 经化粪池预处理后，通过市政管网排至沙井 水质净化厂处理; 0. 2; 噪声防治措施; 车间合理布局，并日常对设备进行维修与护养；高噪声设备加设减震垫；合理安排工作时间; 2. 3; 固体废物收集措施; 生活垃圾; 定期交由环卫部门无害化处理; /. 一般工业固体废物; 分类收集后交专业公司回收利用; /. 危险废物; 收集后委托有资质的单位处理处置 （并签订危险废物处理协议）; 5. 4; 风险防范措施; 工业废水处理间设置围堰、防渗涂层、危险废物收集桶; 3. 合计; 10.

- 九、环境风险分析及防范措施分析

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境记性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （一）环境风险评价 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及其附录B 和《化学危险品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中的危险物品名录，项目在生产过程中所使用切削油、白矿油属于有毒、易燃、易爆物质。 表9-1 危险物质数量与临界量比值计算表 危险物质; 年使用量（t/a）; 最大储存量q(t); GB18218-2018 或HJ169-2018临界量Q（t）; q/Q. 切削油; 3; 1; 2500; 0.0004. 白矿油; 3; 1; 2500; 0.0004. 合计; 0.0008. 根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018）》附录C中的Q值计算可知，Q值为0.0008。 （2）风险潜势初判 项目Q值为0.0008＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则HJ169-2018）》附录C中的规定，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ级。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。 2、环境敏感目标概况 项目环境风险潜势为Ⅰ，为简单分析，无要求设置评价范围。项目不属于危险化学品重大危险源；项目周边所在区域，特别须要关注的环境敏感目标见表3-4。 3、环境风险识别 （1）化学风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价首先要确定建设项目所用原辅料的毒性、易燃等危险性级别，本项目涉及的风险物质有切削油、白矿油，其化学品特性见第一章。 （2）事故风险识别 项目涉及的环境风险类型为危险物质泄漏、废水泄露以及在火灾等事故下引发的伴生/次生污染物排放。 4、环境风险分析 （1）危废泄露风险分析 危废暂存间的危险废物属于易燃物质且具有一定的危险性，若发生泄露控制不力，则会流入周边环境，将造成水体和土壤环境潜在的和长期的影响，对周围环境造成不良影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）化学品泄漏防范措施 严格按照《常用化学危险品贮存通则》《工作场所安全使用化学品的规定》，以及有关消防法规要求对危险化学品的储存（数量、方式）要求进行管理。建立化学品台帐，专人负责登记采购量和消耗量。操作区提供化学品安全数据清单，对化学品进行标识和安全警示，供员工了解其物化特性和防护要点。组织危险化学品安全操作培训。 泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防物料泄漏的主要措施为： 1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 2）尽量减少化学品的储存量，加强流通，以降低事故发生的强度，减少事故排放源强。 3）涉及到化学品储存的区域必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。物质分类存放，禁忌混合存放。 4）各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 5）涉及到化学品储存的化学品仓库和危废暂存场所地面采用防滑防渗处理，防止液体泄漏后造成对土壤和地下水的污染影响。 6）配备大容量的桶槽或置换桶，以防液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 7）化学危险品的定期巡检。 8）加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 （2）次生风险防范措施 一旦发生火灾、爆炸事故，事故废液中将会含有泄漏化学品物质，及时收集，防止废液进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，当发生火灾爆炸事故时，采用灭火器进行灭火，废液（化学品）可通过置换桶暂存，最终委托有危废资质的公司处理，确保事故下不对周围水环境造成影响，杜绝事故性废液排放。 （3）危险废物收集储存系统防范措施 1）项目须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单对危险废物暂存场进行设计和建设，危险废物储存场所做到“三防”（即防渗漏，防雨淋和防流失）的要求（设置围堰等），按相关法律法规将危险废物交有资质单位处理，做好供应商的管理。同时严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 2）危险废物暂存区处贴有危险废物图片警告标识，包装容器密封、有盖。 危险品临时储存场所要有规范的危险品管理制度上墙。 3）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产和环保等方面的技术培训教育。 4）建立健全环境管理制度，落实安全生产责任制，防止类似事故发生。运营过程中加强监督检查，做到及时发现，立即处理，避免污染。 5）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 6、风险评价结论 项目采取相应的风险事故防范措施后，涉及的风险性影响因素是可以降到最低，并能减少或者避免风险事故发生，环境风险在可控范围内。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表9-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 深圳市常合鑫精密五金有限公司新建项目. 建设地点; 广东省; 深圳市; 宝安区; 沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层. 地理坐标; 经度; E113.81194; 纬度; N22.76444. 主要危险物质及分布; 切削油、白矿油暂存于储存仓库. 环境影响途径及危害后果（ 大气、地表水、地下水）; 加强管理，对处理设施及暂存场所进行检查，发现问题，应立即解决，若不能维修，应及时更换设备或容器；对危险废物应分类存放，建立完善的管理制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行暂存。. 风险防范措施要求; 具体详见“风险防范措施及应急要求”. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 深圳市常合鑫精密五金有限公司，在深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层开办，从事五金加工件的生产，项目采取相应的风险事故防范措施，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事故的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目可能造成的风险事故对周围影响是基本可以接受的。.

# 十、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 经工业区化粪池预处理达标后纳入污水管网，最终纳入沙井水质净化厂进行处理达标排放 | 达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 收集避雨堆放，由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理 | 对周围环境不造成影响 |
|  | 一般工业固废 | 废包装材料、拆封废料、金属边角料 | 分类收集后交给相关单位回收处理 |  |
|  | 危险废物 | 废切削油和废白矿油 | 分类收集后委托具有危险废物资质单位回收处理进行处置 |  |
|  |  | 白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套 |  |  |
|  |  | 废金属沉渣 |  |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 生产噪声 | 车间合理布局，并日常对设备进行维修与护养；高噪声设备加设减震垫；合理安排工作时间 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 经核实，项目所选址不在深圳市基本生态控制线范围内。 项目租用已建好的厂房，无施工期对生态环境的影响。项目租用厂房周围植被较单一，并无珍稀野生动植物。项目产生的生活污水、噪声和固体废物经治理后对厂址周围生态环境影响不明显。 |  |  |  |  |

- 十一、环境管理及监测计划

（一）污染源排放清单 表11-1污染物排放清单 类别; 名称; 污染源名称; 产生浓度; 产生量; 执行排放浓度; 排放浓度; 排放量; 排放去向. 废水; 生活污水; CODCr; 400mg/L; 0.086t/a; 500mg/L; 340mg/L; 0.073t/a; 沙井水质净化厂. BOD5; 200mg/L; 0.043t/a; 300mg/L; 182mg/L; 0.039t/a. 氨氮; 40mg/L; 0.009t/a; /; 40mg/L; 0.009t/a. SS; 220mg/L; 0.043t/a; 400mg/L; 154mg/L; 0.033t/a. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 3t/a; /; /; 0; 交环卫部门处理. 一般固废; 废包装材料、拆封废料、金属边角料; /; 1t/a; /; /; 0; 分类收集后交给相关单位回收处理. 危险废物; 废切削油和废白矿油; /; 0.02t/a; /; /; 0; 分类收集后委托危险废物资质单位处理. 白矿油和切削油的包装物及擦拭物、废手套; /; 0.03t/a; /; /; 0. 废金属沉渣; /; 0.5t/a; /; /; 0.

# 十二、项目建设环境合理性分析

（一）产业政策相符性分析 查阅国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录（2016年修订）》可知，项目产品不属于目录所列的鼓励类、限制类和淘汰类项目，且项目符合国家有关法律、法规和政策的有关规定，为允许类；根据《国家发展改革委、商务部关于印发<市场准入负面清单（2019年版）>的通知》（发改体改〔2019〕1685号），项目不属于准入负面清单中的禁止准入类，符合相关要求。 因此，本项目的建设符合产业政策要求。 （二）选址合理性分析 ### （1）与土地利用规划相容性分析 ### 根据深圳市宝安202-02号片区[沙井步涌-后亭地区]法定图则，项目用地属政府社团用地，本项目选址区项目选址现状为经政府有关部门审批或确认的工业厂房内，租赁房屋用途为厂房，故项目选址符合政府目前土地管理的要求，短期内可在此建设，如遇城市规划需要应搬迁。 ### （2）与深圳市基本生态控制线的符合性分析 根据深圳市人民政府批准公布的《深圳市基本生态控制线范围图》（2013），项目选址不位于基本生态控制线范围内。 （3）与深圳市水源保护区相关规定的符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整深圳市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2018]424号）文件与《广东省人民政府关于调整深圳市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2015]93号），项目所在地不属于深圳市饮用水水源保护区范围内。 （4）与环境功能区划的符合性分析 根据深府[2008]98号文件《深圳市环境空气质量功能区划分》，项目所在区域的空气环境功能为二类区，项目运营过程中无废气排放，不会对周围环境产生污染影响。 根据市生态环境局关于印发《深圳市声环境功能区划分》的通知》（深环〔2020〕186号），本项目所在区属于3类环境噪声标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目运营过程产生的噪声经隔音等措施综合治理后，厂界噪声能达到相关要求，对周围声环境的影响很小。 （三）相关政策相符性 （1）与《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发[2017]2号）相符性分析 根据（粤环发〔2017〕2号）：“继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，重金属污染重点防控区内禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目，现有技术改造项目应通过实施“区域削减”，实现增产减污。重金属污染防控非重点区新、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。涉重金属行业分布集中、发展速度快、环境问题突出的地区应进一步严格环境准入标准，强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束。全面提升重点区域和重点行业污染治理和清洁化水平，降低重金属污染物排放强度，到2020年，全省重点行业重点重金属排放量比2013年下降12%。” 项目生产过程中无重金属污染物排放，符合《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发[2017]2号）中的相关要求。 （2）与《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》深人环[2018]461 号文件的相符性分析 根据深圳市人居环境委员会《关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环[2018]461 号）第三条“（二）对于污水已纳入市政污水管网的区域，深圳河、茅洲河流域内新建、改建、扩建项目工业废水排放执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准（总氮除外），龙岗河、坪山河、观澜河流域内新建、改建、扩建项目工业废水处理达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准（总氮除外）并按照环评批复要求回用，生活污水执行纳管标准后通过市政污水管网进入市政污水处理厂。” 项目属茅洲河流域，工业废水交相关资质的单位拉运，生活污水已纳入市政污水管网的区域，因此项目符合《深圳市人居环境委员会关于加强深圳市“五大流域”建设项目环评审批管理的通知》（深人环〔2018〕461 号）的通知中的相关要求。 综上所述，项目符合产业政策和环境功能区划要求，选址合理；选址没有明显的环境制约因素。

# 十三、结论与建议

（一）项目概况 深圳市常合鑫精密五金有限公司拟选址于深圳市宝安区沙井街道步涌社区蚝三茅州山工业区B栋厂房三层建设“圳市常合鑫精密五金有限公司新建项目”。本项目主要从事五金加工件的生产，年产量300万件。项目租赁厂房面积925m2，房屋租赁合同见附件2。 根据现场勘察，项目处于前期筹备阶段，现申请办理新建环保手续。 （二）环境质量现状 大气环境质量现状：根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”，本项目所在区域属空气达标区。 水环境质量现状：根据《深圳市生态环境质量报告书（2019年度）》可知，茅洲河楼村断面粪大肠菌群超标；李松廊断面粪大肠菌群超标；燕川断面TP、粪大肠菌群超标；洋涌大桥断面TP、粪大肠菌群超标；共和村氨氮、TP超标；全河段氨氮、TP、粪大肠菌群超标。 茅洲河水质不达标原因分析：2018年，茅洲河大力开展干流和主要支流综合整治，取得明显成效，污染程度显著减轻。但重污染支流多，整治任务重，部分支流尚未完成整治；同时东莞侧整治滞后，影响河流水环境质量。 声环境质量现状：项目各测点的昼夜间噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）功能区3类标准要求。 （三）环境影响及环保措施分析结论 1）水环境影响及治理措施分析结论 工业废水：本项目清洗工序使用白矿油清洗，不产生清洗废水。 生活污水：项目属于沙井水质净化厂服务范围，生活污水经工业区化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准后，接入市政污水管，最终排入沙井水质净化厂。 项目所产生废水经上述处理措施处理后，对茅洲河流域水环境影响不大 2）大气环境影响评价结论 项目无废气排放，对周边大气环境无影响。 3）声环境影响评价结论 项目应对车间合理布局，并日常对设备进行维修与护养，添加润滑油防止设备老化产生机械摩擦；高噪声设备加设减震垫；合理安排工作时间。 经上述措施处理后，项目传至厂界外1米处的噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，该项目产生的噪声对周围环境的影响较小。 4）固体废物环境影响评价结论 本项目产生的生活垃圾由环卫部门统一进行处理，一般工业固废集中收集后交专业公司回收利用；危险废物集中收集后交由有资质的单位处理处置，则项目固体废物对周围环境产生的影响较小。 (四)环境风险及防范措施 项目建设环境风险单元Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，采取一定的风险防范及应急措施后，风险是可控的。 (五)项目建设环境合理性分析 项目符合产业政策和环境功能区划要求，选址合理，没有明显的环境制约因素。 (六)总量控制 项目生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网进入沙井水质净化厂统一处理；总量由区域性调控解决，不分配总量控制指标。 本项目无重金属产生及排放。 本项目无SO2、NOx、总VOCs排放，无需设置三者总量控制指标。 (七)综合结论 综上所述，项目不在深圳市基本生态控制线内和水源保护区内，项目符合产业政策，选址符合规划，符合区域环境功能区划、环境管理的要求；在生产过程当中，如与本报告一致的生产内容，并能遵守相关的环保法律法规，认真落实环境风险的防范措施，加强污染治理设施和设备的运行管理，对周围环境的负面影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 (八)建议 1、项目的投产对环境造成影响的大小，很大程度上取决于建设单位的环境管理，尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。因此，应加强环保意识教育和环境管理，提高从业人员环保素质，保持良好的环境； 2、建议落实相关的安全生产管理制度，预防安全事故发生； 3、本次环评仅针对本项目申报内容进行，若今后发生扩大生产规模（包括增加生产工艺）、地址发生变化等情况，视其性质及规模履行相应的环保手续。 编制单位：深圳市中企怡华环保科技有限公司（盖章）

本人郑重声明：对本表以上所填内容全部认可。

项目（企业）法人代表或委托代理人        （签章）

年     月     日

附图一览表

| 序号 | 附图名称 |
| --- | --- |
| 附图1 | 项目地理位置图 |
| 附图2 | 项目基本生态控制线图 |
| 附图3 | 项目四至及噪声监测布点示意图 |
| 附图4 | 项目周围环境及工程师照片 |
| 附图5 | 项目厂址所在流域水系图 |
| 附图6 | 项目厂址所在水源保护区图 |
| 附图7 | 项目位置与污水管网关系图 |
| 附图8 | 项目所在位置与大气功能区划关系图 |
| 附图9 | 项目所在位置与噪声功能区划关系图 |
| 附图10 | 深圳市宝安202-02号片区[沙井步涌-后亭地区]法定图则 |
| 附图11 | 项目车间平面布置图 |

附件一览表

| 序号 | 附件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照 |
| 2 | 房屋租赁合同 |

附表一览表

| 编号 | 附件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 地表水环境影响评价自查表 |
| 2 | 项目环境风险评价自查表 |

# 附表1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R；水文要素影响型 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 £；涉水的风景名胜区 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 £；间接排放 R；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；径流 £；水域面积£ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物 £；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R |  |  |  |  |  | 一级 £；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 £ |  |  | 拟替代的污染源 £ |  |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；既有实测 £；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 £；补充监测 £；其他 £ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 £；开发量40%以下 £；开发量40%以上 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | （） |  |  | 监测断面或点位（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（——）km;湖库、河口及近岸海域：面积（——）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | CODCr、BOD5、高锰酸盐指数、TP、LAS、石油类、NH3-N、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 £；II类 £；III类 £；IV类 R；V类 £ 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 £：达标 £；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标£；不达标R 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 R 对照断面、控制断面等等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km;湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £；春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 夏污染控制和减缓措施费=方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 £；替代削减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | （CODCr、BOD、SS、NH3-N） |  |  |  | （0.073、0.039、0.033、0.009） |  |  |  | （340、182、154、40） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 £；水文减缓措施 £；生态流量保障措施 £；区域削减 £；依托其他工程 R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 £；自动 £；无监测 R |  |  |  |  | 手动 £；自动 £；无监测 R |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 R；不可以接受 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表2  项目风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 切削油 |  |  |  |  |  |  |  | 白矿油 |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数＞2000人 |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数＞2000人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  | F3 √ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 √ |  |  |  | S2 □ |  |  | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 √ |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |
|  |  | M 值 | M1 □ |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  | M4 □ |
|  |  | P 值 | P1 □ |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  | P4 □ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 √ |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  | E2 √ |  |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ | Ⅲ□ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  | I √ |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 √ |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  |  | 易燃易爆 √ |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏√ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  |  | 地表水√ |  |  |  |  | 地下水 √ |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法□ | 经验估算法□ |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范 措施 |  | （1）建立环保制度，设置环保设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 （2）加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、倾倒等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。 （3）原料单独存放于特定的场所（仓库），并由专职人员看管，加强管理。 （4）建设单位必须委托有资质单位对项目水污染进行拉运处理，相关 收集设施必须进行防爆防泄露。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目在落实相应的风险防范措施并制定完善的环境风险应急预案后，环境风险在可控范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |